ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НЕДРА-ИНЖИНИРИНГ»

_____________________________________________________________________________

Экз. № 1

ООО «Химтех-геология»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технический проект

по разработке Кутень-Булукского месторождения баритов

Том 4. Мероприятия по охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду.

Пояснительная записка

21-04/17-ОВОС-04

Красноярск, 2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НЕДРА-ИНЖИНИРИНГ»

_____________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:                                                   		УТВЕРЖДАЮ:

Департамент по недропользованию                              Генеральный директор

по Центрально-Сибирскому округу               ООО «Химтех-геология» «Центрсибнедра»

___________ А. Ю. Веселков

«         »_____________2017г.

ООО «Химтех-геология»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технический проект

по разработке Кутень-Булукского месторождения баритов

Том 4. Мероприятия по охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду.

Пояснительная записка

21-04/17-ОВОС-04

Генеральный директор 
ООО Недра-инжиниринг							А.Н. Семенов

Главный инженер проекта						       	Д.С. Снетков

Красноярск, 2017

СВЕДЕНИЯ

о соответствии принятых решений действующим нормам и правилам

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта					Д.С. Снетков

# Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 21-04/17-ОВОС-04.С | Содержание тома | 2 |
| 21-04/17-ОВОС-04.СП | Состав проектной документации | 3 |
| 21-04/17-ОВОС-04.ПЗ | Мероприятия по охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду | 6 |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-04/17-ПЗ-01 | Технический проект |  |
|  |  | Раздел 1 «Общая пояснительная записка» |  |
|  |  | Раздел 2 «Геологическое строение карьерного поля» |  |
|  |  | Раздел 3 «Технические решения» |  |
|  |  | Раздел 4 «Качество полезного ископаемого» |  |
|  |  | Раздел 5 «Организация и технические решения при ведении работ в опасных зонах» |  |
|  |  | Раздел 6 «Управление производством, предприятием. Организация и условия труда работников» |  |
|  |  | Раздел 7 «Архитектурно-строительные решения» |  |
|  |  | Раздел 8 «Инженерно-техническое обеспечение. Сети и системы» |  |
|  |  | Раздел 9 «Генеральный план и внешний транспорт» |  |
|  |  | Раздел 10 «Организация строительства» |  |
|  |  | Раздел 11 «Охрана недр и окружающей среды» |  |
|  |  | Раздел 12 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
|  |  | Раздел 13 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» |  |
|  |  | Раздел 14 «Экономическая оценка эффективности инвестиций» |  |
| 2 | 21-04/17-ГО-02 | Горный отвод |  |
| 3 | 21-04/17-РЗ-03 | Рекультивация нарушенных земель |  |
| 4 | 21-04/17-ОВОС-04 | Мероприятия по охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. |  |
| 5 | 21-04/17-ЗО-05 | Земельный отвод |  |

Графическая часть

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-04/17-ПЗ-01-Ч-04 | Генеральный план М 1:5000 | Листов 1 |

Содержание

1	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	8

1.1	Природно-климатическая характеристика района	8

1.1.1	Географическое положение	8

1.1.2	Климатическая характеристика района расположения объекта	10

1.2	Сведения о предприятии и общие источники воздействия	12

1.2.1	Выбор системы разработки	12

1.2.2	Режим работы	13

1.2.3	Общая схема работ и календарный план разработки карьера	13

1.3	Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух	8

1.3.1	Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта	8

1.3.2	Характеристика источников загрязняющих веществ в атмосферу по действующему проекту ПДВ	8

1.3.3	Характеристика источников загрязняющих веществ в атмосферу на проектное положение	9

1.3.4	Оценка шумового воздействия на прилегающие территории	10

1.3.5	Обоснование размеров расчетной СЗЗ	11

1.4	Оценка воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных, подземных вод	11

1.4.1	Гидрогеологические условия района	11

1.4.2	Проектируемые источники водоснабжения	12

1.4.3	Проектируемые системы водоотведения	12

1.5	Оценка воздействия проектируемого объекта на земельные  ресурсы и почвенный покров	13

1.5.1	Современное состояние почв	13

1.5.2	Воздействие объекта на территорию и условия землепользования	14

1.5.3	Оценка воздействия на геологическую среду	15

1.6	Оценка воздействия эксплуатации объекта на животный и растительный мир	15

1.7	Оценка воздействия проектируемого объекта  при сборе, использовании,  обезвреживании, транспортировке, размещении опасных отходов	15

1.7.1	Оценка воздействия отходов на окружающую среду	16

2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	18

2.1	Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ	18

2.2	Предложения по установлению нормативов ПДВ для предприятия	31

2.3	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	32

2.3.1	Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	32

2.3.2	Мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух	33

2.4	Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод	34

2.5	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	35

2.6	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова	35

2.6.1	Охрана и рациональное использование почвенного слоя	35

2.6.2	Рекультивация нарушенных земель	35

2.7	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов	38

2.8	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания	40

2.9	Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона	41

2.10	Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции	42

2.11	Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях	42

2.11.1	Основные требования к ведению горно-экологического мониторинга	42

2.11.2	Учет движения запасов и потерь при добыче и переработке полезного ископаемого	43

2.11.3	Наблюдение за деформациями массива горных пород и отвалов вскрышных пород	43

2.11.4	Наблюдение за состоянием гидросферы	43

2.11.5	Контроль за охраной атмосферного воздуха	44

2.11.6	Эколого-радиологические наблюдения	45

2.11.7	Мониторинг почв	46

2.11.8	Мониторинг животного населения	48

2.11.9	Мониторинг растительного мира	49

3	ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ	51

3.1	Платежи за загрязнение атмосферного воздуха	51

3.2	Платежи за размещение отходов производства и потребления	51

3.3	Затраты на восстановление нарушенных земель	52

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	54

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

  - Природно-климатическая характеристика района

    - Географическое положение

Лицензированный участок недр проведения геологоразведочных работ –Кутень-Булукское месторождение барита -  имеет статус геологического отвода общей площадью 20,2 км2 находится на территории Республики Хакасия, МО Усть-Абаканский район, лист N-46-XIII и имеет следующие географические координаты угловых точек:

Таблица 1.1 - Географические координаты геологического отвода лицензии АБН 00359 ТР

| Номера угловых точек | Географические координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта |  |  | восточная долгота |  |  |
|  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 54 | 01 | 01 | 90 | 37 | 04 |
| 2 | 54 | 02 | 20 | 90 | 41 | 20 |
| 3 | 54 | 01 | 05 | 90 | 42 | 17 |
| 4 | 54 | 00 | 30 | 90 | 41 | 14 |
| 5 | 54 | 00 | 15 | 90 | 41 | 37 |
| 6 | 53 | 58 | 35 | 90 | 39 | 03 |
| Центр | 54 | 00 | 28 | 90 | 39 | 41 |

Глубина изучения рудных объектов определена геологическим (техническим) заданием до горизонтов, разработка которых экономически целесообразна.

Лицензионная площадь находится в юго-восточной части Батеневского кряжа с умеренно расчлененным рельефом. К западу и северу отмечается постепенное повышение рельефа, к востоку – постепенное снижение.

Площадь работ расположена в лесостепной, подтаежной зоне с абсолютными отметками вершин 800-1050м (г.Бол.Кремнистая – 1012,6м) и относительными превышениями 100-250 м. Рельеф района месторождения среднегорный, расчлененный, со следами старения. Основной орографической системой района является Коксинский хребет, который протягивается в широтном направлении через всю площадь района. Все другие более мелкие хребты и горные сооружения развиваются параллельно Коксинскому хребту, совпадая с направлением основных геологических структур. Южные склоны гор и хребтов в большинстве случаев обнажены с наличием сглаженных коренных выходов. Северные – в средней и нижней части повсеместно задернованы, а в вершинной имеют скальные обрывы карового типа. Межгорные долины и лога (пади) – широкие, уплощенные открытого, реже замкнутого типов. Долины развивались по двум диаметрально противоположным направлениям. Более древние долины имеют широтное направление (урочище Белые Воды, падь Большая Куеначиха), молодые (Сорный лог, падь Кутень-Булук, лога Широкий и Марча) меридионального направления и активно разрабатываются в настоящее время вешними водами. В меридиональных долинах восточные притальвеговые борта обычно хорошо обнажены и вскрывают разрезы карбонатных отложений на значительном протяжении. В широтных часто характерны замкнутые формы, где в весеннее время скапливается вода.

В целом, обнаженность площади работ плохая, мощность рыхлых отложений колеблется от 0,5 до 2-3 м, достигая в понижениях и ложбинах 10-15м и более.

Район работ характеризуется весьма слабой обводненностью. Гидрографическая сеть района развита чрезвычайно слабо и представлена небольшими речками и ключами, принадлежащими бассейну р.Енисей: рр. Кокса, Биджа, Кутень-Булук, Бол.Ерба, Бюря и кл. Почеев, Воровской, Карасуг. Дебит всех водотоков небольшой и меняется в зависимости от атмосферных осадков. В засушливое время он не превышает 1-3м3/сек. Вблизи изучаемого участка находятся руч. Кутень-Булуки кл.Почеев. Речка Кутень-Булук берет начало в устьевой части пади Кутень-Булук, в 10км вниз по долине от участка работ (рис.1.1). Это воды трещинного типа; истоки речки приурочены к зоне тектонического сочленения протерозойских образований Батеневского кряжа и каменноугольных отложений Минусинской котловины. Дебит около 1м3/сек и отличается постоянством большую часть года. На расстоянии 0,5км от истока речка скрывается в отложениях карбона. В 200м от истока р.Кутень-Булук, в непосредственной близости от автотрассы Абакан-Сорск имеется искусственный водозабор, служащий источником технического водоснабжения участка работ. Непосредственно на участке месторождения поверхностные водотоки отсутствуют.

По комплексу природных условий и характеру растительного покрова территория относится к так называемой «парковой зоне» - березовые, осиновые и лиственничные леса с густым степным разнотравьем. Климат района резко континентальный. Минимальная температура в январе (до –46оС), максимальная в июле (до +31оС). Среднегодовое количество осадков составляет 320-350 мм. Зимы малоснежные, снежный покров незначителен (0,4-0,5 м), местами отсутствует. Глубина сезонного промерзания почвы до 2,0-2,5 м., с образованием морозобойных трещин глубиной до 1 м. Мерзлота встречается до середины июня

Продолжительность зимнего периода 6-7 месяцев (с октября по апрель). Снег выпадает во второй половине сентября - начале октября, а сходит в середине апреля - начале мая.

Преобладающими ветрами в районе являются ветры северо-западного направления. Средняя скорость достигает 3,5 м/сек; наиболее ветреным месяцем является июнь. Наибольшее число ветреных дней за теплый период – 42. Суховей слабой интенсивности бывает ежегодно с повторяемостью через 13-18 дней.

Животный мир района беден. Здесь обитают волки, лисы, зайцы, из копытных – козы, редко встречаются лоси. Из пернатых – тетерев, глухарь, куропатки. Очень много грызунов: сусликов, полевых мышей и др. Непосредственно на площади проектируемых работ отсутствуют заповедники, заказники и другие, особо охраняемые территории.

В экономическом отношении район месторождения хорошо освоен и довольно плотно населен. Непосредственная близость ж.-д. ветки Абакан-Ачинск-Красноярск (ст. Ербинская, 23 км), а также закольцованной асфальтированной автомагистрали Абакан-Сорск-Абакан (80 км от г. Абакана, I категория дорог), федеральной автотранспортной развязки Абакан-Кызыл-Ак-Довурак-Абакан, Абакан-Красноярск - ставят месторождение в ранг весьма привлекательного в плане экономического освоения. Непосредственно месторождение с ж.-д. ст. Ербинская связано асфальтированной (23 км) и частично грунтовой дорогой (2-5 км, IIIкатегория), пригодной, при условии ремонта и надлежащего поддержания, для проезда автотранспорта круглый год.

На ж.-д. ст. Ербинская находится распределительная подстанция электропередач, через которую проходит высоковольтная ЛЭП 220 кВ Сибирского энергетического кольца.

Расстояние от месторождения до г.Черногорска – места расположения одного из потребителей баритовых руд –предприятия ООО «ЛЕО» - составляет 75км, в том числе 70км – асфальтированная дорога, 2-5км – грунтовая дорога III категории).

Ближайшими крупными горнопромышленными предприятиями являются Сорский молибденовый комбинат (г. Сорск, 30 км), Толчеинское месторождение барита (15 км) и эксплуатируемое месторождение известняков «Подкамушек» (8 км), продукция которого используется на нужды дорожного строительства, металлургической и строительной промышленности.

Техническое водоснабжение производилось из открытого водоема,в истоках р.Кутень-Булук, питающего озеро Улугколь, расположенного в непосредственной близости с автотрассой Абакан – Сорск в 15км от участка работ; питьевая вода - привозная из пос. Вершино-Биджа.

    - Климатическая характеристика района расположения объекта

Температура воздуха

По данным наблюдений на метеостанции Уйбат многолетняя среднегодовая температура воздуха в районе месторождения отрицательная и составляет минус 0,5С (табл. 1.1).

Зимний сезон продолжается с 6 ноября по 20 марта, в это время преобладает малооблачная, сухая и очень холодная погода. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  минус 53С.

Лето умеренно жаркое, продолжительностью около 3 месяцев, с 6 июня по 31 августа. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет  +36С.

Устойчивый переход температуры воздуха через 0º, определяющий наступление весны, происходит в конце марта – начале апреля.

Таблица 1.1 - Среднемесячные, среднегодовые и характерные температуры воздуха по м/ст Уйбат, °С

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -17 | -15,6 | -7,6 | 1,5 | 8,9 | 15,9 | 18,4 | 15,1 | 9,1 | 1,5 | -8,7 | -15,9 | -0,5 |
| Средн. Максим. | -12,5 | -10,9 | -2,6 | 6,8 | 14,9 | 22,2 | 24,3 | 20,9 | 14,4 | 6,0 | -4,9 | -11,1 | 5,6 |
| Абсол. Максим. | 6 | 10 | 17 | 31 | 33 | 35 | 36 | 33 | 31 | 25 | 14 | 9 | 36 |
| Средняя миним. | -20,9 | -19,8 | -12,2 | -3,2 | 3,6 | 10,2 | 13,2 | 10,5 | 4,7 | -2,1 | -12,4 | -19,8 | -4 |
| Абсол. Минимум. | -53 | -41 | -39 | -26 | -11 | -2 | 4 | 0 | -10 | -25 | -42 | -47 | -53 |

Осадки

Среднее годовое количество осадков по данным метеостанции Уйбат составляет 454 мм, за теплый период в среднем выпадает 369 мм, холодный – 85 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное.

За теплый период года выпадает в среднем 81% осадков от годового, холодный -19%. Наиболее дождливый месяц – июль (месячное количество осадков – 81 мм). Месячное и годовое количество осадков по метеостанции Красноярск – опытное поле приведено в таблице 1.2. Суточный максимум составляет 25 мм.

Таблица 1.2 - Месячные и годовые суммы осадков по метеостанции Красноярск – опытное поле, мм

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее за период | 14 | 11 | 12 | 24 | 44 | 60 | 81 | 75 | 47 | 38 | 29 | 19 | 85 | 369 | 454 |
| Максимальное суточное | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 25 | 22 | 12 | 10 | 7 | 4 |  |  | 25 |
| Среднее суточное | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3 |

Общее количество осадков, выпадающих в виде снега, колеблется от 10 до 30% от общей годовой суммы. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября, в годы с ранним похолоданием на 10-15 суток раньше. При теплой осени снежный покров приобретает устойчивый характер на 15-25 суток позднее. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова колеблется от 180 до 220 суток.

Разрушение снежного покрова начинается после наступления дневных положительных температур и заканчивается после перехода температур через 0ºС и установления устойчивых положительных температур.

Снежный покров в районе появляется в среднем 11 октября, число дней со снежным покровом от 168 до 250, в среднем 216. Снежный покров маломощен, средняя его высота не превышает 32 см.

Сроки появления и схода снежного покрова по метеостанции Уйбат приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3  - Сроки появления и схода снежного покрова по м/с Уйбат

| Появление снежного покрова |  |  | Образование устойчивого снежного покрова |  |  | Разрушение снежного покрова |  |  | Cход снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раннее | среднее | позднее | раннее | среднее | позднее | раннее | среднее | позднее | раннее | среднее | позднее |
| 4/IX | 11/X | 9/XI | 13/X | 2/XI | 2/XII | 12/III | 6/IV | 9/V | 31/III | 1/V | 20/V |

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается перед началом снеготаяния – в феврале-марте. Средняя высота слоя снега составляет 3-5 см. Характеристика снежного покрова по метеостанции Уйбат приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Среднедекадная высота снежного покрова по м/с Уйбат, см

| Декада | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| 1 | - | - | 6 | 18 | 25 | 30 | 32 | 20 | - |
| 2 | - | 2 | 11 | 20 | 26 | 31 | 32 | 11 | - |
| 3 | - | 3 | 14 | 23 | 27 | 32 | 28 | 4 | - |

Ветер

Ветровой режим в рассматриваемом районе характеризуется преобладанием ветров юго-западного, юго-восточного и западного направления.

Среднемесячная, годовая и максимальная скорость ветра приведены в таблицах 1.6, 1.7.

Таблица 1.5 - Повторяемость направления ветра по м/ст Уйбат , %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 | 11 | 33 | 9 | 23 | 17 | 5 | 28 |
| II | 2 | 2 | 14 | 29 | 8 | 18 | 19 | 8 | 29 |
| III | 2 | 1 | 9 | 21 | 9 | 23 | 23 | 12 | 19 |
| IV | 4 | 2 | 7 | 15 | 9 | 18 | 25 | 20 | 12 |
| V | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 14 | 23 | 24 | 9 |
| VI | 7 | 3 | 8 | 16 | 11 | 16 | 18 | 21 | 16 |
| VII | 6 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 | 17 | 24 | 24 |
| VIII | 5 | 4 | 11 | 18 | 10 | 17 | 16 | 19 | 19 |
| IX | 5 | 4 | 10 | 19 | 11 | 20 | 17 | 14 | 17 |
| X | 2 | 3 | 11 | 20 | 14 | 25 | 17 | 8 | 8 |
| XI | 1 | 2 | 6 | 20 | 13 | 27 | 22 | 6 | 11 |
| XII | 1 | 1 | 12 | 30 | 10 | 22 | 18 | 8 | 22 |
| Год | 4 | 3 | 10 | 21 | 10 | 19 | 19 | 14 | 18 |
| К | 6б | 7б | 6б | 6б | 7б | 7б | 6б | 7б |  |

Таблица 1.6 - Направление и модуль среднего вектора скорости ветра по метеостанции Уйбат, м/с

| параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление ветра | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | З | ЗЮЗ | З | ЗЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ |
| Скорость ветра | 1.2 | 0.9 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,0 |

Таблица 1.7 - Максимальная скорость и порыв ветра по метеостанции Уйбат, м/с

| характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 12 | 16 | 17 | 20 | 28 | 20 | 28 |
| порыв | 22 | 23 | 20 | 27 | 20 |  | 14 | 24 |  |  |  | 24 |  |

Влажность воздуха

Относительная влажность воздуха имеет суточный и годовой ход. Наибольшие её значения наблюдаются в августе, сентябре– 76-74%. Летом в связи с повышением температуры воздуха величина относительной влажности воздуха уменьшается, минимальное значение отмечается в мае, иногда в апреле, когда температура растет быстрее, чем абсолютная влажность. Характеристика влажности по данным метеостанции Уйбат  представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Многолетние средние месячные и годовые значения относительной влажности в 13 час.(%) и дефицита влажности воздуха (Мб) по м/с Уйбат.

| Характеристика влажности | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная | 71 | 71 | 64 | 56 | 53 | 62 | 70 | 76 | 74 | 68 | 70 | 71 | 67 |
| Дефицит влажности | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 6,5 | 8,2 | 7,5 | 4,9 | 3,6 | 2,7 | 1,2 | 0,8 | 3,5 |

  - Сведения о предприятии и общие источники воздействия

    - Выбор системы разработки

Техническим проектом принята отработка залежей месторождения 8-ю (восьмью) карьерными полями. Параметры карьеров указаны в таблице 1.1. Отработка будет производиться уступами высотой 5 м на добычных и 10 м на вскрышных работах, что позволит отработать максимально возможное количество балансовых запасов в пределах лицензионного участка. Основное направление развития горных работ определяется местом вскрытия месторождения, расположением запасов ПИ, размещением автодорог.

Технологическая схема ведения работ в карьере включает в себя следующие операции:

-Разработка рыхлых вскрышных пород мощностью слоя до 10,0 м гидравлическим экскаватором типа "обратная" лопата Hyundai R330LC с погрузкой в автосамосвалы Камаз-6522 грузоподъемностью 19 т, вывозом и складированием во внешний отвал или использование на отсыпке и поддержании автодорог;

- Подготовка скальных вскрышных пород к выемке посредством буровзрывных работ;

- Разработка скальных вскрышных пород мощностью слоя до 10,0 м гидравлическим экскаватором типа "обратная" лопата Hyundai R330LC с погрузкой в автосамосвалы Камаз-6522 грузоподъемностью 19 т, вывозом и складированием во внешний отвал или использование на отсыпке и поддержании автодорог;

- Отбойка глыб ПИ гидромолотом Hammer HB 180 (или аналог) на базе экскаватора Hitachi ZX200-3, размер кондиционного куска – до 1 м3;

- Погрузка глыб ПИ гидравлическим экскаватором типа "обратная" лопата Hyundai R330LC в автосамосвалы Камаз-6522 грузоподъемностью 19 т с последующим вывозом на площадку переработки. Расстояние транспортирования – до 5 км.

На вспомогательных работах используются бульдозеры Shantui SD32.

    - Режим работы

Режим работы участка принят в соответствие с заданием на проектирование и представлен в табл. 1.9.

Таблица 1.9 - Режим работы карьера

| Годовой режим работы | Единица измерения | Численное выражение показателя |
| --- | --- | --- |
| - количество рабочих дней | дней | 350 |
| - рабочее время |  |  |
| при 84-и часовой рабочей неделе | час | 4200 |
| - продолжительность смены | час | 12 |
| - количество смен в сутки | шт. | 1 |

На вспомогательных и ремонтных работах круглогодовой режим при пятидневной рабочей неделе и односменной организации труда.

    - Общая схема работ и календарный план разработки карьера

Календарный план отработки поля карьера составлен до конца отработки поля карьера в границах выданной лицензии.

Суммарные объемы вскрышных работ составляют 7626 тыс.м3. Промышленные запасы в контуре карьера для открытого способа добычи 1425 тыс. т.

Календарный план вскрышных и добычных работ приведён в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Календарный план горных работ, тыс. м3

|  | Подгорная |  |  |  | Новая | Полтинка |  |  | Колбалык |  |  | Кожедагская-1 |  | Кожедагская-2 | Нагорная | Мульда | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 |  |  |
| Горная масса | 255.8 | 758.1 | 1023.0 | 317.4 | 175.8 | 263.4 | 583.9 | 528.6 | 734.5 | 623.8 | 147.5 | 609.5 | 435.2 | 1025.4 | 91.3 | 452.3 | 8025.5 |
| ПИ в массиве | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 14.9 | 27.3 | 42.0 | 42.1 | 39.6 | 40.5 | 9.5 | 32.5 | 23.3 | 22.8 | 4.1 | 8.2 | 456.2 |
| ПИ (тыс. т) в массиве | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 115.1 | 44.5 | 82.0 | 126.0 | 126.3 | 126.0 | 126.0 | 29.8 | 96.6 | 68.9 | 70.0 | 12.4 | 23.4 | 1425.1 |
| Вскрыша, в т. ч. | 218.4 | 720.7 | 985.6 | 280.2 | 160.9 | 234.1 | 537.4 | 493.2 | 694.9 | 583.4 | 137.9 | 577.0 | 412.0 | 1002.5 | 87.2 | 444.1 | 7569.4 |
| - ПРС | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 2.9 | 2.8 | 5.3 | 7.0 | 4.3 | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 4.5 | 9.6 | 1.1 | 11.1 | 88.8 |
| - сланцы | 18.4 | 131.2 | 140.4 | 47.1 | 26.9 | 24.5 | 41.5 | 76.7 | 37.5 | 113.1 | 26.7 | 31.7 | 22.6 | 48.2 | 8.6 | 18.0 | 813.1 |
| - известняки | 32.6 | 262.4 | 418.0 | 122.7 | 25.1 | 5.4 | 228.3 | 249.9 | 438.2 | 336.6 | 79.6 | 305.0 | 217.8 | 585.3 | 35.2 | 0.0 | 3341.9 |
| - рыхлая вскрыша | 167.4 | 327.1 | 427.2 | 110.3 | 108.9 | 204.3 | 267.6 | 166.7 | 219.1 | 133.7 | 31.6 | 240.3 | 171.6 | 369.1 | 43.4 | 426.1 | 3414.4 |
| Потери | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 2.1 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1.4 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 67.0 |
| Разубоживание | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 10.0 |
| Экспл. запасы (тыс. т) | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 109.7 | 42.4 | 78.1 | 120.1 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 28.4 | 92.0 | 65.7 | 66.7 | 11.8 | 22.3 | 1358.1 |
| Экспл. вскрыша, в т. ч. | 223.5 | 725.8 | 990.7 | 284.8 | 162.7 | 237.4 | 542.4 | 498.2 | 699.9 | 588.4 | 139.1 | 580.8 | 414.7 | 1005.3 | 87.7 | 445.0 | 7626.4 |
| - ПРС | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 2.9 | 2.8 | 5.3 | 7.0 | 4.3 | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 4.5 | 9.6 | 1.1 | 11.1 | 88.8 |
| - сланцы | 18.4 | 131.2 | 140.4 | 47.1 | 26.9 | 24.5 | 41.5 | 76.7 | 37.5 | 113.1 | 26.7 | 31.7 | 22.6 | 48.2 | 8.6 | 18.0 | 813.1 |
| - известняки | 37.7 | 267.5 | 423.1 | 127.3 | 26.8 | 8.7 | 233.3 | 254.9 | 443.3 | 341.6 | 80.8 | 308.8 | 220.5 | 588.0 | 35.7 | 0.9 | 3398.9 |
| - рыхлая вскрыша | 163.0 | 318.6 | 416.1 | 107.4 | 106.1 | 199.0 | 260.7 | 162.3 | 213.4 | 130.2 | 30.8 | 234.1 | 167.1 | 359.5 | 42.3 | 415.0 | 3325.6 |
| Кв | 1.86 | 6.04 | 8.25 | 2.60 | 3.83 | 3.04 | 4.52 | 4.14 | 5.83 | 4.90 | 4.90 | 6.31 | 6.31 | 15.06 | 7.41 | 19.93 | 5.62 |

Таблица 1.11 – Количество основного горнотранспортного оборудования

| Показатель | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| экскаваторы типа обратная лопата Hyundai R330LC | шт. | 4 |  |
| гидромолот Hammer HB 180 (или аналог) на базе экскаватора Hitachi ZX200-3 | шт. | 1 |  |
| Станки СБУ-100 | шт. | 2 |  |
| Компрессоры передвижные | шт. | 2 |  |
| бульдозеры Shantui SD32 | шт. | 2 |  |
| автосамосвалы КАМАЗ грузоподъемностью 19т | шт. | 8 |  |

  - Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

    - Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта

Существующий уровень загрязнения не установлен. Источников загрязнения в пределах санитарно-защитной зоны кроме карьерных - нет.

    - Характеристика источников загрязняющих веществ в атмосферу по действующему проекту ПДВ

В атмосферный воздух от источников предприятия поступает 7 загрязняющих веществ, том числе 5 жидких и газообразных, и 2 твердых. Выполнена оценка значимости с точки зрения загрязнения атмосферы всех этих веществ, а также групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия.

В соответствии с заданием расчет произведен на мощность карьера 120 тыс. т в год.

Общий объем выбросов в соответствии с расчетом ПДВ составляет по месторождению «Кутень-Булук» - 5,73 г/с и 11,05 т/год.

Перечень загрязняющих веществ от карьера «Крутокачинский» представлен в таблице 1.15.

Расчет количества пыли, образующей от перемещения пород бульдозером, выполнялся согласно методическому пособию, от выемочно-погрузо-разгрузочных работ (при работе экскаватора) выполнялся согласно методическому пособию. Воздействие на атмосферный воздух от работающих механизмов носит временный характер.

| Техника | Код вещества | Название вещества | Макс. Выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыление экскаваторов | 2902 | Взвешенные вещества | 0.20 | 2.85 |
| Пыление при транспортировке | 2902 | Взвешенные вещества | 0.48 | 4.8 |
| Пыление бульдозеров | 2902 | Взвешенные вещества | 0.1 | 1.6 |
| Пыление при бурении | 2902 | Взвешенные вещества | 0.1 | 1.6 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.20 | 0.004 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.20 | 0.004 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0.16 | 0.006 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.05 | 0.002 |
| 337 | Углерод оксид | 3.87 | 0.171 |
| 2732 | Керосин | 0.37 | 0.012 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.88 | 10.850 |

Результаты расчетов показывают, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, которые образуются при рассеивании выбросов, не нарушают санитарные требования.

    - Характеристика источников загрязняющих веществ в атмосферу на проектное положение

Параметры источников выбросов

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |

| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0 | 0 | 1 | Hyundai R330LC | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62571,4 | 645184,9 |
| % | 0 | 0 | 2 | Hyundai R330LC | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62866,6 | 645146,4 |
| % | 0 | 0 | 3 | Hyundai R330LC | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62778,9 | 645084,5 |
| % | 0 | 0 | 4 | Hyundai R330LC | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 63372,3 | 645344,7 |
| % | 0 | 0 | 5 | Hitachi ZX200-3 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62874,4 | 645135,1 |
| % | 0 | 0 | 6 | СБУ-100 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 63055,1 | 645506,6 |
| % | 0 | 0 | 7 | СБУ-100 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62596,3 | 645304,9 |
| % | 0 | 0 | 8 | Shantui SD32 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62775,1 | 645232,5 |
| % | 0 | 0 | 9 | Shantui SD32 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 63129,0 | 645517,0 |
| % | 0 | 0 | 10 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62781,8 | 645249,3 |
| % | 0 | 0 | 11 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62776,9 | 645226,5 |
| % | 0 | 0 | 12 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62706,9 | 645296,5 |
| % | 0 | 0 | 13 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62781,8 | 645249,3 |
| % | 0 | 0 | 14 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62776,9 | 645226,5 |
| % | 0 | 0 | 15 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62706,9 | 645296,5 |
| % | 0 | 0 | 16 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62776,9 | 645226,5 |
| % | 0 | 0 | 17 | Камаз 6520 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 62706,9 | 645296,5 |

№1-4 – Hyundai R330LC

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0150100 | 0,0002260 | 1 |  | 2,681 | 11,4 | 0,5 |  | 2,681 | 11,4 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0150100 | 0,0002260 | 1 |  | 1,340 | 11,4 | 0,5 |  | 1,340 | 11,4 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0104632 | 0,0003040 | 1 |  | 2,491 | 11,4 | 0,5 |  | 2,491 | 11,4 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0034010 | 0,0001340 | 1 |  | 0,243 | 11,4 | 0,5 |  | 0,243 | 11,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1919081 | 0,0083990 | 1 |  | 1,371 | 11,4 | 0,5 |  | 1,371 | 11,4 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0130000 | 0,0006060 | 1 |  | 0,387 | 11,4 | 0,5 |  | 0,387 | 11,4 | 0,5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0400000 | 0,5700000 | 3 |  | 8,572 | 5,7 | 0,5 |  | 8,572 | 5,7 | 0,5 |

№5 – Hitachi ZX200-3

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0150100 | 0,0002260 | 1 |  | 2,681 | 11,4 | 0,5 |  | 2,681 | 11,4 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0150100 | 0,0002260 | 1 |  | 1,340 | 11,4 | 0,5 |  | 1,340 | 11,4 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0104632 | 0,0003040 | 1 |  | 2,491 | 11,4 | 0,5 |  | 2,491 | 11,4 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0034010 | 0,0001340 | 1 |  | 0,243 | 11,4 | 0,5 |  | 0,243 | 11,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1919081 | 0,0083990 | 1 |  | 1,371 | 11,4 | 0,5 |  | 1,371 | 11,4 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0130000 | 0,0006060 | 1 |  | 0,387 | 11,4 | 0,5 |  | 0,387 | 11,4 | 0,5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0400000 | 0,5700000 | 3 |  | 8,572 | 5,7 | 0,5 |  | 8,572 | 5,7 | 0,5 |

№6-7 – СБУ-100

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0500000 | 0,8000000 | 3 |  | 10,715 | 5,7 | 0,5 |  | 10,715 | 5,7 | 0,5 |

№8-9 – Shantui SD32

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0190000 | 0,0003710 | 1 |  | 3,393 | 11,4 | 0,5 |  | 3,393 | 11,4 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0190000 | 0,0003530 | 1 |  | 1,697 | 11,4 | 0,5 |  | 1,697 | 11,4 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0160122 | 0,0004680 | 1 |  | 3,813 | 11,4 | 0,5 |  | 3,813 | 11,4 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0036710 | 0,0001710 | 1 |  | 0,262 | 11,4 | 0,5 |  | 0,262 | 11,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.2920496 | 0,0130090 | 1 |  | 2,086 | 11,4 | 0,5 |  | 2,086 | 11,4 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0200000 | 0,0009510 | 1 |  | 0,595 | 11,4 | 0,5 |  | 0,595 | 11,4 | 0,5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0500000 | 0,8000000 | 3 |  | 10,715 | 5,7 | 0,5 |  | 10,715 | 5,7 | 0,5 |

№10-17 – Камаз 6520

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0103466 | 0,0003250 | 1 |  | 1,848 | 11,4 | 0,5 |  | 1,848 | 11,4 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0103466 | 0,0003130 | 1 |  | 0,924 | 11,4 | 0,5 |  | 0,924 | 11,4 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0100000 | 0,0004220 | 1 |  | 2,381 | 11,4 | 0,5 |  | 2,381 | 11,4 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0035730 | 0,0001450 | 1 |  | 0,255 | 11,4 | 0,5 |  | 0,255 | 11,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.2914026 | 0,0128330 | 1 |  | 2,082 | 11,4 | 0,5 |  | 2,082 | 11,4 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0327594 | 0,0008930 | 1 |  | 0,975 | 11,4 | 0,5 |  | 0,975 | 11,4 | 0,5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0600000 | 0,6000000 | 3 |  | 12,858 | 5,7 | 0,5 |  | 12,858 | 5,7 | 0,5 |

    - Оценка шумового воздействия на прилегающие территории

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Источниками шума при разработке карьера являются работающие механизмы и автотранспорт, доставляющий грунт.

Уровень шума, производимого при работе механизмов, регламентируется конструктивными особенностями той или иной машины и поддерживается в требуемых нормах периодическим уходом и содержанием этих машин, выполняемым обслуживающим персоналом.

Применение взрывного способа рыхления грунтов при разработке карьера исключено, поэтому звукового воздействия на животный мир (фауны и флора) не производится.

    - Обоснование размеров расчетной СЗЗ

Согласно классификации СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 для рассматриваемых промышленных объектов размеры ориентировочной СЗЗ должны составлять:

- Класс II – 500 метров (п. 4.1.3. СанПиН);

Ближайшая жилая застройка – п. Биджа, в 22 км от месторождения.

Таким образом, размеры СЗЗ для месторождения «Кутень-Булук» составит 500 м по всем направлениям.

Проведенные прогнозные расчеты химического загрязнения прилегающих территорий и воздействия физических факторов показали, что на границе расчетной СЗЗ превышений предельно-допустимых уровней воздействия не происходит.

Схема СЗЗ предприятия представлена в Графическом приложении 1  тома 21-04/17-ОВОС-02.

  - Оценка воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных, подземных вод

    - Гидрогеологические условия района

В гидрогеологическом отношении район работ относится к слабообводненным со слабо развитой речной сетью. Пространственно он приурочен к Батеневскому кряжу - отрогу Кузнецкого Алатау, имеет среднегорный рельеф с абсолютными отметками 800-1050 м и глубиной эрозионного вреза 100-250 м. Значительная расчлененность рельефа и незначительное количество атмосферных осадков, не превышающее 350 мм в год, а также наличие развитой трещиноватости пород, обуславливают практическую необводненность района. Поверхностные водотоки в районе месторождения отсутствуют. Глубоко врезанные пади и урочища почти круглый год сухие и только в короткие весенние паводки отмечаются небольшие, временные водотоки в их долинах. Истоки небольших речек Бол. Ерба, Кокса, Биджа и Бюря отстоят от месторождения на 18-20 км с появлением водотоков на абсолютных отметках долин 650-680 м. Непосредственно вблизи участка работ находится речка Кутень-Булук и ключ Почеев, общий дебит которых не превышает первые литры в сек.

Вода пригодна для хозяйственного и питьевого водоснабжения. В пределах опоискованных рудных залежей по результатам бурения поисковых подземные воды не выявлены. В процессе проведения поисково-оценочных работ безнапорные подземные воды были вскрыты только гидрогеологической скважиной СГ-5 на западном фланге залежи Кожедагская I и приурочены они к локальной тектонической зоне. Удельный дебит скважины составил 4,4 м3/сутки. По химическому и бактериологическому составу вскрытые подземные воды отвечают требованиям действующего ГОСТа «Вода питьевая» и пригодны для хозяйственно-питьевых нужд.

Таким образом, гидрогеологические условия месторождения весьма простые и благоприятны для открытой разработки. Незначительные водопритоки в карьер, при открытой отработке, возможны только за счет атмосферных осадков.

    - Проектируемые источники водоснабжения

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение. Основным потребителем воды питьевого качества на карьере является работающий персонал.

Норма водопотребления 30 л/чел. в смену (СНиП 2.04.01. - 85). Вода, кроме питьевых нужд используется на влажную уборку санитарно-бытовых помещений, мытье рук.

Вода привозная. Забор воды осуществляется из централизованной системы питьевого водоснабжения. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 Доставка воды производится во флягах специальным транспортом.

    - Проектируемые системы водоотведения

Кутень-Булукское месторождение по дренируемости относится к группе месторождений с водопритоками менее 500 м3/час, что не вызовет больших проблем при его осушении. При производстве проектируемых горных работ предусматривается применение открытого водоотлива.

Таблица 12.1 - Ожидаемый приток воды в проектируемые карьеры

| Показатель | Численное значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагорная | Подгорная | Новая | Полтинка, Кожедагская 3 | Мульда 2 | Кожедагская-2 | Кожедагская-1 | Колбалык |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока (Zmid) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| A - параметр определяемый по формуле: А = q20 ·20n (1 + lg P / lg mr)g | 558,9 | 558,9 | 558,9 | 558,9 | 558,9 | 558,9 | 558,9 | 558,9 |
| Интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 минут при Р = 1 год (q20) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Показатель степени равный 1,07 (n) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя (P) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднее количество дождей за год (mr) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Показатель степени (g) | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности до расчётного створа, мин (t) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчётная площадь, га (F) | 1,23 | 6,74 | 1,70 | 6,00 | 2,33 | 3,13 | 4,60 | 5,16 |
| Коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения осадков (К) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Среднее значение общего коэффициента стока (φ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Слой суточных 50% обеспеченности (годовых) осадков, мм (Нсут. (Нгод.) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Продолжительность интенсивного снеготаяния в период паводка (tc), сут. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Коэффициент вывоза снега (К1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Коэффициент фильтрации | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Количество атмосферных осадков за час, м | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Водопроводимость, м2/сут (kh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Понижение в центре карьера, м (S) | 19,3 | 41,7 | 12,8 | 23,6 | 18,7 | 40,8 | 19,9 | 49,8 |
| Условный радиус поверхности карьера, м (r1) | 255,5 | 427,5 | 196,2 | 626,0 | 288,3 | 300,0 | 391,0 | 315,0 |
| Условный радиус дна карьера, м (r) | 232,0 | 339,0 | 183,0 | 726,0 | 247,0 | 218,9 | 390,0 | 112,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ожидаемые водопритоки в карьер за счет атмосферных осадков и подземных вод, куб. м/сутки | 55,8 | 306,4 | 77,1 | 272,7 | 105,7 | 142,4 | 209,1 | 234,3 |
| дождевых вод, куб. м/сутки | 24,3 | 133,4 | 33,6 | 118,7 | 46,0 | 62,0 | 91,1 | 102,0 |
| талых вод, куб. м/сутки | 31,5 | 173,0 | 43,5 | 153,9 | 59,7 | 80,4 | 118,0 | 132,3 |
| ливневых вод, куб. м/сутки | 6,1 | 33,7 | 8,5 | 30,0 | 11,6 | 15,7 | 23,0 | 25,8 |
| Ожидаемые водопритоки в карьер за счет атмосферных осадков и подземных вод, куб. м/час | 2,3 | 12,8 | 3,2 | 11,4 | 4,4 | 5,9 | 8,7 | 9,8 |
| дождевых вод, куб. м/час | 1,0 | 5,6 | 1,4 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 4,3 |
| талых вод, куб. м/час | 1,3 | 7,2 | 1,8 | 6,4 | 2,5 | 3,3 | 4,9 | 5,5 |
| ливневых вод, куб. м/час | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |

В связи с тем, что гидрогеологические условия отработки участка простые, специализированных гидрогеологических работ на участке не предусматриваются.

  - Оценка воздействия проектируемого объекта на земельные  ресурсы и почвенный покров

    - Современное состояние почв

Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природным ресурсом. Добыча баритов приводит к нарушению или снижению почвенного слоя. Поэтому последний подлежит снятию, перемещению в резерв и в дальнейшем используется для рекультивации нарушенных земель. По почвенно-географическому районированию исследуемый район относится к лесостепной подтаежной зоне. Параметры и схемы снятия плодородного слоя определяются технологией работ. Снятый ПРС складируется во временные отвалы и в дальнейшем полностью используется для рекультивации нарушенных земель.

Сводная ведомость снятия почвенно-растительного слоя с территории карьера приведена в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - Сводная ведомость снятия плодородного слоя

| Площадь земельного отвода, га | Координаты снимаемого слоя | Площадь снятия плодородного слоя, га | Объем снимаемого плодородного слоя, тыс. м3 | Среднее расстояние перемещения снимаемого слоя в резерв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212,5 | В пределах земельного отвода | 187,1 | 454,0 | 10÷500 |

    - Воздействие объекта на территорию и условия землепользования

При разработке карьера оказывается воздействие на территорию и геологическую среду.

Воздействие выражается в отчуждении земель для временного пользования, изменении рельефа при рекультивации нарушенных земель.

По характеру землепользования  участок разрабатываемого карьера относится к «землям сельскохозяйственного фонда».

Распределение земель, подлежащих временному отчуждению, по категориям, приведено в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Распределение земель, подлежащих временному отчуждению

| Наименование землепользователей | Общая площадь, га | Земли сельскохозяйственного фонда, га |
| --- | --- | --- |
| Сельхоз | 212,5 | 212,5 |
| в том числе для проектируемого карьера | 37,6 | 37,6 |

Воздействие объекта на условия существующего землепользования определяется по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе разработки карьера и изменении в распределении земель по видам землепользования. В данном случае территория карьера относится к землям сельскохозяйственного фонда, находящимся вне водоохранной зоны, не занятым водой.

Потребности в земельных ресурсах для размещения карьера приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Потребности в земельных ресурсах для размещения карьера

| Показатель | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залежь | Подгорная + Новая | Полтинка, Кожедагская-3 | Колбалык | Мульда | Кожедагская-1 | Кожедагская-2 | Нагорная | Итого |
| 1. Карьер | 9,0+1,7 | 7,7 | 5,2 | 3,0 | 4,7 | 4,9 | 1,4 | 37,6 |
| 2. Склады ПРС и отвал | 16,8 | 3,3 | 13,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 34,8 |
| 3. Промплощадки, склады руды и автодороги | 78,2 |  |  |  |  |  | 3,6 | 81,8 |
| 4. Технологические проезды, временные автодороги | 21,1 | 15,3 | 7,7 | 5,2 | 6,0 | 2,2 | 0,8 | 58,3 |
| Всего | 126,8 | 26,3 | 25,9 | 8,7 | 11,2 | 7,7 | 5,9 | 212,5 |

Карта-схема карьера на конечный год отработки с нанесением границ арендуемых земельных участков представлена в Графическом приложении 2 тома 21-04/17-ОВОС-01.

    - Оценка воздействия на геологическую среду

Разработка карьера сопровождается выемкой большого количества вскрышных пород, выемкой пород полезного ископаемого. Вскрышные породы подразделяются на два типа: почвенно-растительный слой (ПРС), материнские породы.

Плодородный слой почвы представлен верхними, наиболее плодородными горизонтами. На нарушаемых площадях, при горноподготовительных работах, производится снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с предварительным удалением валунов и других посторонних предметов и складирование в отдельные отвалы.

Заполнение выработанного пространства вскрышными породами производится слоями, при этом формируется новое геологическое строение отработанного карьера. Нижние слои представлены материнскими вскрышными породами (щебенистый грунт). Сверху наносится ПРС.

  - Оценка воздействия эксплуатации объекта на животный и растительный мир

Основными факторами негативного воздействия при проведении горных работ являются:

- загрязнение почвенного профиля на прилегающих территориях;

- шумовое воздействие, способствующее угнетению растительности;

- загрязнение атмосферного воздуха, приводящее к деградации древостоя;

- механическое повреждение растительности за пределами отводимого земельного участка.

Загрязнение почв на прилегающих к карьеру территориях, вследствие осаждения взвешенных частиц, будет незначительным и не приведет к ухудшению условий произрастания растительности. Реально степень негативного воздействия будет определена по данным мониторинга, проводимого в зонах влияния карьера.

Уровень шума от работы техники не превысит предельно допустимые значения, а выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе технологического оборудования будут незначительны, что подтверждено расчетами раздела 2 настоящего тома.

  - Оценка воздействия проектируемого объекта  при сборе, использовании,  обезвреживании, транспортировке, размещении опасных отходов

Перечень образующихся отходов, с определением класс опасности, в соответствии с классификационным каталогом отходов, представлен в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Перечень образующихся отходов

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код отходов по ФККО | Периодичность образования отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Мусор от бытовых помещений несортированный | Вагончик-бытовка | 7 3 3 1 00 0 1 72 4 | ежесуточно |
| 2. Отходы минеральных масел моторных | Промплощадка | 4 06 110 01 31 3 | периодически |
| 3.Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) | Промплощадка | 9 19 204 02 60 4 | периодически |
| 4.Аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные, с электролитом | Промплощадка | 9 20 110 01 53 2 | периодически |
| 5. Отходы (осадки) из выгребных ям | Выгреб хозяйственно-бытовых стоков | 7 32 100 01 30 4 | периодически |
| 6. Отходы минеральных масел трансмиссионных | Промплощадка | 4 06 110 01 31 3 | периодически |
| 7. Шины пневматические автомобильные отработанные | Промплощадка | 9 21 110 01 50 4 | периодически |
| 8. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Промплощадка | 4 61 010 01 20 5 | периодически |
| 9. Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | Участок работ | 1 52 110 01 21 5 | периодически |
| 10. Отходы корчевания пней | Участок работ | 1 52 110 02 21 5 | периодически |
| 11. Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | Промплощадка | 9 20 310 01 52 5 | периодически |
| 12. Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | Промплощадка | 4 82 411 00 52 5 | периодически |

    - Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Во избежание неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности по обращению с отходами, предприятие соблюдает правила и производит строгий контроль за обращением с отходами на предприятии.

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть загорания, разлив жидких отходов.

Соблюдение правил техники безопасности и экологической  безопасности при сборе, транспортировке и хранении отходов

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в контейнерах как не открытых площадках, так и в производственных помещениях.

Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами. Данный вид отходов способны оказывать отрицательное влияние на приземные слои атмосферы и локальные участки почвы аналогично отработанным нефтепродуктам. При этом возможно:

- загрязнение атмосферы летучими углеводородами;

- попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в почву при их длительном контакте с грунтом;

- попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в грунтовые воды при их длительном контакте с грунтом или при воздействии атмосферных осадков.

Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами отходов предусматривается:

- в цехах материалы (ветошь, опилки, песок), загрязненные нефтепродуктами, должны накапливается в специальных металлических контейнерах с плотно закрывающимися крышками.

- хранение замасленных материалов в производственных помещениях допускается в течение 1 суток.

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел более 15 %), накапливаются в емкостях с крышкой, что исключает испарение углеводородов в атмосферный воздух.

Отработанные масла накапливаются в закрытых герметичных емкостях с прилегающей крышкой, что исключает испарение углеводородов в атмосферный воздух.

Данные виды отходов способны оказывать отрицательное влияние на приземные слои атмосферы и локальные участки почвы аналогично отработанным нефтепродуктам.

При этом возможно:

- загрязнение атмосферы летучими углеродами;

- попадание нефтепродуктов в почву при их проливах;

- попадание нефтепродуктов в грунтовые воды при их проливах или при воздействии атмосферных осадков.

Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами отходов предусматривается:

- хранение в емкости с завинчивающейся крышкой;

- недопущение пролива;

- площадки для хранения емкостей оборудуются асфальтобетонным покрытием, исключающим возможную фильтрацию вод, загрязненных нефтепродуктами;

- специальные емкости, находятся в местах образования отработанных масел, и по мере наполнения вывозятся в место организованного сбора на территории промплощадки.

Твердые бытовые отходы. Для снижения негативного влияния образующихся отходов производства и жизнедеятельности предусмотрено накопление и временное размещение отходов на специально отведенных площадках в металлических контейнерах с крышками. Состав твердых бытовых отходов представлен преимущественно бумагой, текстилем, пластмассой. Большая часть данных отходов не содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

  - Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ произведен в программном комплексе «УПРЗА-Эколог» версии 3.0 для всех источников выбросов одновременно.

Расчет приземных концентраций производится на перспективное положение - штатная работа предприятия.

Расчет произведен на зимний период года, как наиболее неблагоприятный. Фоновые концентрации загрязняющих веществ при этом учитывались.

В таблице 2.1. представлены метеорологические характеристики, определяющие условие рассеивания загрязняющих веществ (в соответствии с действующим томом ПДВ).

Таблица 2.1 - Метеорологические характеристики, определяющие условие рассеивания загрязняющих веществ

| Метеорологические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Коэффициент A, зависящий от температурной стратификации атмосферы | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, °С | 35 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года | -45 |
| Среднегодовая роза ветров, % С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ | 17,00 5,00 3,00 9,00 16,00 15,00 16,00 19,00 |
| Скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения которой (по средним многолетним данным) не больше 5%. | 2,5 |

Для неорганизованных источников выбросов пыли неорганической в соответствии с п. 2.5б ОНД-86 безразмерный коэффициент оседания (F) равен 3.

Для газообразных веществ F=1.

Перебор направлений ветра производился автоматически на все направления от 0 до 360 градусов.

Изолинии приземных концентраций построены на площадке размером 6700×3900 м с шагом расчетной сетки 50 м. Система координат – МСК166.

Для оценки загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха были выбраны следующие расчетные точки: на границе СЗЗ – 58 расчетных точек.

Ведомость расчетных точек представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Ведомость расчетных точек

| Подгорная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 1 | 151384.4 | 448990.89 | 2 | на границе СЗЗ |
| 2 | 151595.42 | 449123.6 | 2 | на границе СЗЗ |
| 3 | 151869.75 | 449195.99 | 2 | на границе СЗЗ |
| 4 | 152363.65 | 449135.35 | 2 | на границе СЗЗ |
| 5 | 152481.32 | 448569.17 | 2 | на границе СЗЗ |
| 6 | 152483.99 | 448337.81 | 2 | на границе СЗЗ |
| 7 | 152211.15 | 447305.94 | 2 | на границе СЗЗ |
| 8 | 151298.55 | 448016.39 | 2 | на границе СЗЗ |
| 9 | 151192.3 | 448404.17 | 2 | на границе СЗЗ |
| 10 | 151192.3 | 448720.15 | 2 | на границе СЗЗ |
| Полтинка |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 11 | 150657.4 | 447238.71 | 2 | на границе СЗЗ |
| 12 | 151047.23 | 447739.07 | 2 | на границе СЗЗ |
| 13 | 151423.4 | 447696.87 | 2 | на границе СЗЗ |
| 14 | 151569.68 | 447839.68 | 2 | на границе СЗЗ |
| 15 | 152481.68 | 447478.34 | 2 | на границе СЗЗ |
| 16 | 152087.71 | 446777.74 | 2 | на границе СЗЗ |
| 17 | 151818.33 | 446454.34 | 2 | на границе СЗЗ |
| 18 | 151446.18 | 446284.99 | 2 | на границе СЗЗ |
| 19 | 150719.78 | 446521.92 | 2 | на границе СЗЗ |
| 20 | 150773.41 | 446947.27 | 2 | на границе СЗЗ |
| Колбалык |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 21 | 150293.57 | 444164.81 | 2 | на границе СЗЗ |
| 22 | 150638.05 | 444209.06 | 2 | на границе СЗЗ |
| 23 | 151344.7 | 443970.76 | 2 | на границе СЗЗ |
| 24 | 151194.43 | 443410.6 | 2 | на границе СЗЗ |
| 25 | 151100.34 | 443034.55 | 2 | на границе СЗЗ |
| 26 | 150309.32 | 442654.35 | 2 | на границе СЗЗ |
| 27 | 149845.57 | 443505.96 | 2 | на границе СЗЗ |
| Кожедагская-1 |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 28 | 149494.14 | 446356.99 | 2 | на границе СЗЗ |
| 29 | 150101.01 | 446618.58 | 2 | на границе СЗЗ |
| 30 | 150637.71 | 445950.55 | 2 | на границе СЗЗ |
| 31 | 150297.08 | 445398.59 | 2 | на границе СЗЗ |
| 32 | 149523.56 | 444994.42 | 2 | на границе СЗЗ |
| 33 | 149051.67 | 445887.92 | 2 | на границе СЗЗ |
| Кожедагская-2 |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 34 | 150183.29 | 447028.18 | 2 | на границе СЗЗ |
| 35 | 150989.27 | 446860.47 | 2 | на границе СЗЗ |
| 36 | 150989.27 | 446235.45 | 2 | на границе СЗЗ |
| 37 | 150799.51 | 445796.72 | 2 | на границе СЗЗ |
| 38 | 150061.09 | 445416.02 | 2 | на границе СЗЗ |
| 39 | 149678.1 | 446135.26 | 2 | на границе СЗЗ |
| 40 | 149791.62 | 446540.26 | 2 | на границе СЗЗ |
| Мульда-2 |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 41 | 150284.99 | 446957.67 | 2 | на границе СЗЗ |
| 42 | 150561.95 | 447135.37 | 2 | на границе СЗЗ |
| 43 | 151026.54 | 447503.48 | 2 | на границе СЗЗ |
| 44 | 151836.57 | 447016.05 | 2 | на границе СЗЗ |
| 45 | 151496.95 | 446238.59 | 2 | на границе СЗЗ |
| 46 | 150597.37 | 445956.62 | 2 | на границе СЗЗ |
| 47 | 150271.24 | 446460.55 | 2 | на границе СЗЗ |
| Нагорная |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 48 | 150772.76 | 448895.14 | 2 | на границе СЗЗ |
| 49 | 150432.85 | 447821.86 | 2 | на границе СЗЗ |
| 50 | 151776.66 | 447795.91 | 2 | на границе СЗЗ |
| 51 | 151853.96 | 448861.44 | 2 | на границе СЗЗ |
| Новая |  |  |  |  |
| Точка | X | Y | Высота | Тип точки |
| 52 | 151745.98 | 448606.4 | 2 | на границе СЗЗ |
| 53 | 152085.58 | 448723.64 | 2 | на границе СЗЗ |
| 54 | 152493.69 | 448556.08 | 2 | на границе СЗЗ |
| 55 | 152931.8 | 447881.28 | 2 | на границе СЗЗ |
| 56 | 151878.63 | 447349.62 | 2 | на границе СЗЗ |
| 57 | 151580.2 | 447841 | 2 | на границе СЗЗ |
| 58 | 151372.95 | 448234.75 | 2 | на границе СЗЗ |

План предприятия, жилых зон, расстановка источников выбросов, расчетных точек, а также граница санитарно-защитной зоны представлена в Графическом приложении 1 тома 21-04/17-ОВОС-04.ПЗ.

Анализ расчета рассеивания .

Значения приземных концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны, а также максимальное значение на границе СЗЗ  представлены в таблице 2.3.

Картограммы рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в приложении 4 тома 21-04/17-ОВОС-04.

Таблица 2.3 - Значения приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках.

Подгорная

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.21 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.20 | 275 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.18 | 63 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.16 | 93 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.15 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.15 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.15 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.15 | 117 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.14 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.11 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.10 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.10 | 275 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.09 | 63 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.08 | 93 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.07 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.07 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.07 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.07 | 117 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.07 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.05 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.23 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.23 | 275 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.20 | 63 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.18 | 93 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.17 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.17 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.16 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.16 | 117 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.15 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.12 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.02 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.02 | 275 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.02 | 62 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.02 | 93 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.02 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.02 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.02 | 117 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.02 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.01 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.01 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.16 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.16 | 276 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.14 | 62 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.13 | 92 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.12 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.12 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.12 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.12 | 116 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.11 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.08 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.06 | 252 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.06 | 276 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.05 | 62 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.05 | 92 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.05 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.05 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.05 | 116 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.05 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.04 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.03 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.14 | 251 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.14 | 276 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.12 | 61 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.10 | 92 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.09 | 161 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.09 | 141 | 1,37 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.09 | 116 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.09 | 182 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.07 | 213 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.05 | 341 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.14 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.14 | 275 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.12 | 63 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.11 | 93 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.10 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.10 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.10 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.10 | 117 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.09 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.07 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 5 | 152481,3 | 448569,2 | 2 | 0.14 | 251 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 152484 | 448337,8 | 2 | 0.14 | 275 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 8 | 151298,6 | 448016,4 | 2 | 0.12 | 63 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 9 | 151192,3 | 448404,2 | 2 | 0.11 | 93 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2 | 151595,4 | 449123,6 | 2 | 0.10 | 160 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 1 | 151384,4 | 448990,9 | 2 | 0.10 | 141 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 3 | 151869,7 | 449196 | 2 | 0.10 | 180 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 10 | 151192,3 | 448720,2 | 2 | 0.10 | 117 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | 152363,6 | 449135,4 | 2 | 0.09 | 212 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 7 | 152211,2 | 447305,9 | 2 | 0.07 | 341 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Полтинка

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.19 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.19 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.18 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.18 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.17 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.14 | 108 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.14 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.14 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.13 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.10 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.10 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.09 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.09 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.09 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.08 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.07 | 108 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.07 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.07 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.07 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.05 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.22 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.21 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.20 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.20 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.18 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.16 | 108 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.15 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.15 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.15 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.11 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.02 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.02 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.02 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.02 | 0 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.02 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.02 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.02 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.02 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.02 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.01 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.16 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.15 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.15 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.14 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.13 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.12 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.11 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.11 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.11 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.08 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.06 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.06 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.06 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.06 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.05 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.05 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.05 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.04 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.04 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.03 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.14 | 324 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.13 | 287 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.13 | 88 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.13 | 0 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.11 | 178 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.09 | 109 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.09 | 59 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.09 | 153 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.08 | 188 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.06 | 244 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.13 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.13 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.13 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.12 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.11 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.10 | 108 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.10 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.10 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.09 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.07 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 17 | 151818,3 | 446454,3 | 2 | 0.13 | 325 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 152087,7 | 446777,7 | 2 | 0.13 | 287 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | 150773,4 | 446947,3 | 2 | 0.13 | 88 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 18 | 151446,2 | 446285 | 2 | 0.12 | 1 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 13 | 151423,4 | 447696,9 | 2 | 0.11 | 178 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 11 | 150657,4 | 447238,7 | 2 | 0.10 | 108 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 19 | 150719,8 | 446521,9 | 2 | 0.10 | 58 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 12 | 151047,2 | 447739,1 | 2 | 0.10 | 152 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 14 | 151569,7 | 447839,7 | 2 | 0.09 | 188 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 15 | 152481,7 | 447478,3 | 2 | 0.07 | 244 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Колбалык

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.28 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.18 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.17 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.17 | 153 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.16 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.14 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.13 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.14 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.09 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.09 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.09 | 153 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.08 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.07 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.07 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.31 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.20 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.19 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.19 | 153 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.18 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.15 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.15 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.03 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.02 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.02 | 154 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.02 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.02 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.02 | 18 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.01 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.23 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.15 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.14 | 153 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.14 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.13 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.11 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.11 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.09 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.06 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.05 | 154 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.05 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.05 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.04 | 18 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.04 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.24 | 188 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.13 | 280 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.12 | 156 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.11 | 312 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.10 | 89 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.08 | 18 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.08 | 229 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.20 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.13 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.12 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.12 | 153 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.11 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.10 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.09 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 23 | 150638 | 443970,8 | 2 | 0.20 | 187 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 151194,4 | 443410,6 | 2 | 0.13 | 282 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 25 | 151100,3 | 443034,5 | 2 | 0.12 | 314 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 21 | 150293,6 | 444164,8 | 2 | 0.12 | 153 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 27 | 149845,6 | 443506 | 2 | 0.11 | 88 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26 | 150309,3 | 442654,4 | 2 | 0.10 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 22 | 151344,7 | 444209,1 | 2 | 0.09 | 228 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Кожедагская-1

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.19 | 145 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.17 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.15 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.15 | 92 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.15 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.13 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.09 | 145 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.08 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.08 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.08 | 92 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.07 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.06 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.21 | 145 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.19 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.17 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.17 | 92 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.16 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.14 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.02 | 146 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.02 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.02 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.02 | 93 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.02 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.01 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.15 | 146 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.14 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.12 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.12 | 92 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.12 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.11 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.06 | 146 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.05 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.05 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.05 | 92 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.05 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.04 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.14 | 147 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.11 | 314 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.10 | 200 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.10 | 93 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.09 | 265 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.08 | 18 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.13 | 145 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.12 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.11 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.10 | 93 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.10 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.09 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 28 | 149494,1 | 446357 | 2 | 0.13 | 145 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150297,1 | 445398,6 | 2 | 0.12 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29 | 150101 | 446618,6 | 2 | 0.11 | 199 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 33 | 149051,7 | 445887,9 | 2 | 0.10 | 93 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 30 | 150637,7 | 445950,5 | 2 | 0.10 | 265 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 32 | 149523,6 | 444994,4 | 2 | 0.09 | 19 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Кожедагская-2

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.20 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.19 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.18 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.16 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.16 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.15 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.12 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.10 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.09 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.09 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.08 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.08 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.07 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.06 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.22 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.21 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.20 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.18 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.18 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.17 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.14 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.02 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.02 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.02 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.02 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.02 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.02 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.01 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.16 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.15 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.14 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.13 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.13 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.12 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.10 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.06 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.06 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.06 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.05 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.05 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.05 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.04 | 18 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.14 | 112 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.13 | 280 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.13 | 74 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.11 | 320 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.11 | 165 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.10 | 230 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.08 | 18 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.14 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.13 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.12 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.11 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.11 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.10 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.09 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 40 | 149791,6 | 446540,3 | 2 | 0.14 | 111 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 150989,3 | 446235,4 | 2 | 0.13 | 279 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 39 | 149678,1 | 446135,3 | 2 | 0.12 | 74 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 37 | 150799,5 | 445796,7 | 2 | 0.11 | 320 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 34 | 150183,3 | 447028,2 | 2 | 0.11 | 166 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 35 | 150989,3 | 446860,5 | 2 | 0.10 | 230 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 38 | 150061,1 | 445416 | 2 | 0.09 | 17 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Мульда-2

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.11 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.10 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.10 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.09 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.09 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.08 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.08 | 26 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.06 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.05 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.05 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.05 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.04 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.04 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.04 | 26 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.12 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.11 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.11 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.10 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.10 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.09 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.09 | 25 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.01 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.01 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.01 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 9.9e-3 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 9.2e-3 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 8.8e-3 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 8.6e-3 | 25 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.08 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.08 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.07 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.07 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.07 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.06 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.06 | 25 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.03 | 136 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.03 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.03 | 110 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.03 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.03 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.02 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.02 | 25 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.07 | 138 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.07 | 69 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.06 | 111 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.05 | 315 | 0,91 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.05 | 252 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.05 | 182 | 1,12 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.05 | 24 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.08 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.07 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.07 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.06 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.06 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.06 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.06 | 26 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 42 | 150561,9 | 447135,4 | 2 | 0.08 | 135 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 150271,2 | 446460,6 | 2 | 0.07 | 69 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 41 | 150285 | 446957,7 | 2 | 0.07 | 109 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 45 | 151497 | 446238,6 | 2 | 0.06 | 315 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 43 | 151026,5 | 447503,5 | 2 | 0.06 | 182 | 0,61 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 44 | 151836,6 | 447016 | 2 | 0.06 | 252 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 46 | 150597,4 | 445956,6 | 2 | 0.06 | 26 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Нагорная

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.07 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.06 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.06 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.05 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.04 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.03 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.03 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.03 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.08 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.06 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.06 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.06 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 7.5e-3 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 5.9e-3 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 5.8e-3 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 5.2e-3 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.05 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.04 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.04 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.04 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.02 | 144 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.02 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.02 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.01 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.05 | 144 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.04 | 313 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.04 | 233 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.03 | 54 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.05 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.04 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.04 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.04 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 48 | 150772,8 | 448895,1 | 2 | 0.05 | 143 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 151776,7 | 447795,9 | 2 | 0.04 | 313 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 51 | 151854 | 448861,4 | 2 | 0.04 | 233 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 49 | 150432,9 | 447821,9 | 2 | 0.04 | 54 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Новая

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.11 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.10 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.10 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.10 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.08 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.08 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.07 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.06 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.05 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.05 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.05 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.04 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.04 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.03 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.12 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.11 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.11 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.11 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.09 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.09 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.07 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.01 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.01 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.01 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.01 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 9.4e-3 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 8.9e-3 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 7.7e-3 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.09 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.08 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.08 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.08 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.07 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.06 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.05 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2732   Керосин

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.04 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.03 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.03 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.03 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.03 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.03 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.02 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.10 | 64 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.08 | 221 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.08 | 147 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.08 | 180 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.06 | 102 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.06 | 15 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.04 | 284 | 2,50 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6009   Азота диоксид, серы диоксид

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.08 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.07 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.07 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.07 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.06 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.05 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.05 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 57 | 151580,2 | 447841 | 2 | 0.08 | 64 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 152493,7 | 448556,1 | 2 | 0.07 | 221 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 52 | 151746 | 448606,4 | 2 | 0.07 | 146 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 53 | 152085,6 | 448723,6 | 2 | 0.07 | 180 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 58 | 151373 | 448234,8 | 2 | 0.06 | 101 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 56 | 151878,6 | 447349,6 | 2 | 0.05 | 16 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 55 | 152931,8 | 447881,3 | 2 | 0.05 | 284 | 0,75 | 0.000 | 0.000 | 3 |

Максимальные приземные концентрации будут наблюдаться:

| Залежь | по диоксиду азота (0301), д.е. ПДК | по пыли неорганической (2902), д.е. ПДК |
| --- | --- | --- |
| Подгорная | 0,21 | 0,14 |
| Полтинка | 0,19 | 0,14 |
| Колбалык | 0,28 | 0,24 |
| Кожедагская-1 | 0,19 | 0,14 |
| Кожедагская-2 | 0,20 | 0,14 |
| Мульда-2 | 0,11 | 0,07 |
| Нагорная | 0,07 | 0,05 |
| Новая | 0,11 | 0,10 |

  - Предложения по установлению нормативов ПДВ для предприятия

Согласно п. 4.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый карьер относится к IV классу опасности и санитарно-защитная зона (нормативная) составляет 500 м.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижные, характеризуются различным режимом и временем их  работы. Принимая во внимание удаленность крупных промышленных объектов от участка строительства, и учитывая фактор рассеивания вредных веществ в воздушных потоках, можно сделать вывод о том, что источники выбросов загрязняющих веществ в период строительства, разработки карьера не оказывают значимого влияния на фоновое состояние атмосферного воздуха рассматриваемой территории.

На основании вышеизложенного и согласно методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, следует:

- если в районе размещения предприятия отсутствуют места постоянного проживания населения или другие зоны, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования, то нет оснований при нормировании выбросов данного предприятия учитывать гигиенические критерии к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

- при данной ситуации нормативы ПДВ устанавливаются без проведения расчетов загрязнения атмосферы и соответствуют фактическим значениям выбросов вредных веществ в атмосферу данным предприятием.

Следовательно, фактические выбросы ЗВ в атмосферный воздух, полученные расчетным путем, предлагается принять за предельно-допустимые выбросы – таблицы 4.11, 4.12.

Таблица 4.11 – Предложения по нормативам ПДВ по пыли

| Техника | Код вещества | Название вещества | Макс. Выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыление экскаваторов | 2902 | Взвешенные вещества | 0.20 | 2.85 |
| Пыление при транспортировке | 2902 | Взвешенные вещества | 0.48 | 4.8 |
| Пыление бульдозеров | 2902 | Взвешенные вещества | 0.1 | 1.6 |
| Пыление при бурении | 2902 | Взвешенные вещества | 0.1 | 1.6 |

Таблица 4.12 – Предложения по нормативам ПДВ по веществам

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.20 | 0.004 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.20 | 0.004 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0.16 | 0.006 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.05 | 0.002 |
| 337 | Углерод оксид | 3.87 | 0.171 |
| 2732 | Керосин | 0.37 | 0.012 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.88 | 10.850 |

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как локальное и допустимое.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

    - Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Прогнозирование высоких уровней загрязнения и передача оповещений на предприятие о наступлении НМУ подразделениями Абаканского ГМЦ не производятся, поэтому составление плана мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ нецелесообразно.

Мероприятия по охране окружающей среды для предприятия носят организационно-технический характер и должны направляться на:

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента;

- контроль за эффективностью работы газопылеулавливающего оборудования, технологическим состоянием ГОУ;

- временное прекращение погрузо-разгрузочных работ с пылящими материалами;

- регулировка и наладка технических систем и агрегатов автомобилей, контроль за их состоянием;

- запрещение холостого простоя механизмов с работающими двигателями;

- использование топлива более высокого качества;

- остановка оборудования на ремонт, если планируемая дата начала ремонта близка к сроку наступления НМУ;

- рассредоточение во времени работы агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе.

    - Мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух

В целях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшения санитарно-гигиенических условий на предприятии и в санитарно-защитной зоне, необходимо выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха.

В настоящее время на участках горных работ выполняются следующие мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу:

- с целью снижения выбросов пыли в атмосферу в летний период по мере необходимости применяется пылеподавление (орошение водой поверхности) при вскрышных и добычных работах, отвалообразовании (мероприятие выполняется для свежеотсыпанных отвалов  - в 1-2-й год до зарастания). Орошение производится при увеличении пылеобразования в сухую ветреную погоду в тёплый период времени;

- при движении автотранспорта по дорогам в тёплый период времени применяется поливка водой технологических автодорог разреза, а также дорог, прилегающих к территории разреза, по мере необходимости.

Возможность применения орошения в летний период позволяет значительно сократить пылеобразование и, соответственно, приземные концентрации пыли в атмосфере.

Чтобы уменьшить выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания выполняются следующие мероприятия:

- технические осмотры автотранспорта с регулировкой двигателей;

- замеры оксида углерода в отработанных газах бензиновой техники;

- замеры дымности отработанных газов дизельной техники.

Периодичность проведения замеров - не менее 2 раз в год.

Для уменьшения выбросов в атмосферу вредных веществ источниками карьера рекомендуется следующий комплекс мероприятий в летний период:

- пылеподавление при ведении вскрышных и добычных работ;

- периодическое орошение водой пылящих поверхностей откосов добычных и вскрышных уступов, а также отвальных ярусов;

- полив водой автодорог с грунтовым, твердым и щебеночным покрытием.

Эффективность указанных мероприятий приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Эффективность мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу (при положительных температурах воздуха)

| Источники выделения пыли | Способы пылеподавления | Предусмотренные оборудование и средства | Эффектив- ность по- давления,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экскаваторы | Периодическое орошение гор- ной массы водой | Поливооросительная машина на базе КамАЗ | 80 |
| Автомобильные дороги | Полив водой автодорог с грун- товым, твердым и щебеночым покрытием | Поливооросительная машина на базе КамАЗ | 80 |
| Пылящие поверхности | Орошение вскрышных и добыч- ных уступов, отвальных яру- сов | Поливооросительная машина на базе КамАЗ | 80 |

Мероприятия по борьбе с вредными газами на горных работах

При ведении горных работ на карьере выделение вредных газов в атмосферу будет происходить в следующих случаях:

Работе автотракторной техники на транспортировании горной массы и выполнении вспомогательных работ.

Для защиты воздушного бассейна от токсичных газов, выделяющихся при работе автотранспорта, проектом предусматривается:

- создание на автобазе пункта контроля токсичности газов и регулирования двигателей, оснащенных типовым комплектом газоаналитической аппаратуры;

- обеспечение полноты сгорания топлива за счет исключения его работы на переобогащенных смесях, применение топлива соответствующей марки и чистоты, использование специальных присадок к топливу, уменьшающих дымность выхлопных газов.

Размеры выработанного пространства разреза и преобладающее направление ветров, благоприятствуют естественному проветриванию горных выработок разреза.

  - Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

Бытовые стоки образуются в результате жизнедеятельности людей: уборки помещений, физиологических выделений. Стоки содержат минеральные – 42 % и органические – 58 % загрязнения.

Минеральные загрязнения состоят из песка, землистых веществ, растворов минеральных солей. Органические загрязнения представлены белками, углеводами, маслами, которые создают благоприятную среду для развития бактерий, в том числе патогенных, в связи с этим они представляют эпидемиологическую опасность для людей, животного и растительного мира.

Бытовые стоки образуются от мытья рук, уборки помещений и отводятся от умывальника, установленного в бытовом помещении в выгреб уборной, которая предусматривается для сбора физиологических выделений.

Выгреб очищается по мере его заполнения. Помещение уборной ежедневно убирается, один раз в неделю промывается горячей водой с дезинфицирующими средствами. Состав дезинфицирующих растворов: 10% хлорная известь, 5% гипохлорит натрия, 5% лизол, 10% нафтализол, 5% креолин. Время контакта дезинфицирующих растворов не менее 2-х минут.

Ввиду малого количества бытовых стоков, а также близкого расположения существующих очистных сооружений, стоки по мере накопления откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на очистные сооружения биологической очистки бытовых стоков, где очищаются и обеззараживаются.

Слив от умывальника, установленного в бытовом помещении в выгреб уборной, осуществляется переносной ёмкостью (ведро, бадья и др.), по мере её заполнения (от мытья рук) содержимое ведра выносится в выгреб уборной.

Уборка помещений сопровождается периодичной сменой воды для полоскания тряпки (салфетки) в ведре. Грязная вода от уборки помещений выносится в выгреб уборной.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

В проекте предусматриваются мероприятия, предотвращающие загрязнение водосборной площади нефтепродуктами:

- заправка горнотранспортной техники производится на специально отведенной площадке из резервуара топливозаправщика. Заправочный комплекс рассчитывается на снабжение технологического транспорта топливом, маслами и сбор отработанных масел, которые подлежат регенерации;

- предусматриваются маслоулавливающие поддоны и специальные наконечники на наливных шлангах;

- ведется строгий учет расхода нефтепродуктов и сбора отработанных масел.

Отведение очищенных сточных вод осуществляется на рельеф, при этом конструкция водосброса препятствует развитию водно-эрозионных процессов.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова

    - Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Проектной документацией предусмотрена следующая технология разработки плодородного слоя с корневой системой (средняя мощность слоя 30 см) снимается бульдозером с окучиванием в бурты, погрузкой в автосамосвалы и транспортированием в склады плодородного слоя для хранения, компостирования и дальнейшего использования при рекультивации отработанного пространства карьера.

При толщине срезки 0,3 м и расстоянии перемещения бульдозером 50 м (перемещение бульдозером с обеих сторон бурта) формируется бурт ПСП сечением 40-60 м2.

Таблица 2.8 - Порядок изъятия и срезке ПРС, объемы работ

| Наименование | 2018-2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изъятие земель, га | 126,8 | 26,3 | 0 | 25,9 | 11,2 | 7,7 | 19,5 | 212,5 |
| Площадь возвращения земель, га | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 25,9 | 0 | 142,9 | 212,5 |
| Мощность снимаемого слоя, м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объем снимаемого ПСП, тыс. м3 | 391,9 | 8,1 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 14,1 | 12,2 | 453,9 |

Поскольку, в период эксплуатации и освоения проектной мощности карьера наличие площадей в конечном контуре на внутреннем отвале недостаточно для нанесения всего снимаемого плодородного слоя, появляется необходимость в его временном складировании.

Плодородный слой предусматривается снимать со всех нарушаемых площадей.

После отсыпки последнего верхнего яруса отвала выполняется грубая планировка. С отставанием в 1,5-2 года после усадки пород выполняется чистовая планировка. На спланированную поверхность наносится  потенциально-плодородный слой и плодородный грунт соответственно или под пашню, или под кормовые угодья.

По проекту объемы ПРС размещаются на специальных складах на поверхности внешнего отвала или за границами карьерного поля. Высота складов ПРС принята 5 м.

    - Рекультивация нарушенных земель

Направление рекультивации принято с учетом ГОСТ 17.5.1.02–85 (см. табл. 2.9)

Таблица 2.9 – Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве

| Группа нарушенных земель по направлениям рекультивации | Вид использования рекультивированных земель |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного направления рекультивации | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения |
| Земли лесохозяйственного направления рекультивации | Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения, лесопитомники |
| Земли водохозяйственного направления рекультивации | Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения и рыбоводческие |
| Земли рекреационного направления рекультивации | Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи угодья, туристические базы и спортивные сооружения |
| Земли природоохранного и санитарно-гигиенического направлений рекультивации | Участки природоохранного назначения: противоэрозионные лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или законсервированные техническими средствами, участки самозарастания – специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях |
| Земли строительного направления рекультивации | Площадки для промышленного, гражданского и прочего строительства, включая размещение отвалов отходов производства (горных пород, строительного мусора, отходов обогащения и др.). |

Рекультивация участков, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется последовательно в два этапа: первый – технический (горнотехнический), второй – биологический (по договору со специализируемой организацией и землепользователями).

Принятые в проектной документации направления горнотехнического этапа рекультивации под - пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения.

В соответствии с техническими условиями на рекультивацию:

Земли, нарушенные при отработке месторождения, должны быть восстановлены для дальнейшего использования в народном хозяйстве.

С нарушаемых площадей плодородный слой почвы должен сниматься и складироваться для дальнейшего использования в целях рекультивации.

Рекультивация нарушенных земель делится на 2 этапа:

-горнотехническая рекультивация;

-биологическая рекультивация.

Горнотехнический этап включает в себя следующие виды работ:

-планировку отвалов;

-придание откосам соответствующих уклонов;

-нанесение плодородного слоя почвы или потенциально-плодородного слоя.

Биологический этап рекультивации начинается после завершения горнотехнической рекультивации и представляет собой мероприятия по восстановлению плодородия нарушаемых земель для возвращения их в сельскохозяйственное пользование.

Биологическая рекультивация представлена сельскохозяйственной рекультивацией, а именно восстановлением плодородия почвы.

Согласно разработанным техническим условиям, сельскохозяйственной рекультивации подлежит:

- под пастбище -  поверхность внешних и внутренних отвалов;

- под водоем - выработанное пространство;

- под самозарастание - склоны внутренних отвалов, промплощадка и технологические дороги.

Потенциально-плодородные породы – супеси и суглинки обладают наиболее благоприятными физико-химическими свойствами и служат подстилающими породами для рекультивации.

По плодородию они менее ценны, так как содержат минимальное количество азота и органических веществ.

Мощность потенциально-плодородного слоя составляет 0,2 – 0,3 м.

При нанесении потенциально-плодородного слоя в наносимом слое необходимо исключать наличие щебенистого грунта.

Мощность плодородного слоя составляет 0,3 м.

Плодородный слой почвы складируется в бурты, которые размещают на непригодных для сельского хозяйства участках или подготовленных участках отвалов. Запрещается загрязнение указанных участков промышленными отходами.

Поверхность буртов должна иметь односторонний уклон, форму трапециевидную или конусную, высоту 5-7 м, ширину 20-50 м, длину 50-140 м.

Угол откоса склада ПРС составляет не более 15 градусов.

Снятие ПРС производится в сухую погоду. Перед снятием с поверхности плодородного слоя удаляются валуны и другие предметы.

Согласно ГОСТу 17.4.3.02-85 ПРС может храниться в буртах в течение 20 лет.

Горнотехническая рекультивация

Горнотехническая рекультивация предполагает вертикальную планировку, а именно приведение рельефа отвалов в состояние пригодное для покрытия их почвенным материалом.

Поверхность участков, подготавливаемая под сельскохозяйственную рекультивацию, должна иметь предельный уклон 6 градусов под пастбища и 25 градусов под самозарастание. Допустимая глубина микропонижений для пастбищ – 0,15 м.

Отвалы вскрышных работ перекрываются супесями и суглинками с благоприятными физико-химическими свойствами, поверх которых укладывается плодородный почвенный слой.

Мощность искусственно насыпанного слоя составляет:

-потенциально-плодородный слой – до 0,3 м.

-плодородный слой -  0,3 м.

При разработке проекта рекультивации необходимо учитывать следующие требования (ГОСТ 17.5.3.04-83):

-производить планировку участков исключающую развитие эрозионных процессов;

-нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные породы при подготовке земель для биологической рекультивации;

-проведение мелиоративного воздействия с выращиванием многолетних злаковых и бобовых культур для восстановления и формирования корнеобитаемого слоя почвы и его обогащения органическим веществом.

Биологическая рекультивация

Биологический этап рекультивации земель будет проводиться после завершения комплекса работ технического этапа рекультивации, который завершается нанесением ПРС (ПСП) на восстанавливаемые земли.

Биологическая рекультивация под земли сельскохозяйственного направления должна производится в соответствии с технологическими картами производства работ.

Составлению технологических карт должно предшествовать решение вопросов пригодности восстановленных земель, агрохимической мелиорации, подкормки и полива, противоэрозионные мероприятия и т.п.

Рекультивация нарушенных земель производится гидропосевом неприхотливых к почвам трав.

По окончании биологической рекультивации восстановленные земли необходимо отнести к категории особо охраняемых природных территорий. В данном случае создается сообщество хвойных лесов противоэрозионного, санитарно-озеленительного назначения.

Соблюдение правил ТБ и ОТ и ответственность за их выполнение на биологическом этапе рекультивации несет их производитель.

Биологический этап рекультивации заключается в восстановлении плодородия почв (осуществляется по договору со специализированными организациями).

В таблице 2.10 представлен календарный план восстановления нарушенных земель.

Таблица 2.10 - Календарный план восстановления нарушенных земель

| Наименование | 2018-2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изъятие земель, га | 126,8 | 26,3 | 0 | 25,9 | 11,2 | 7,7 | 19,5 | 212,5 |
| Площадь возвращения земель, га | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 25,9 | 0 | 142,9 | 212,5 |
| Мощность снимаемого слоя, м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объем снимаемого ПСП, тыс. м3 | 391,9 | 8,1 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 14,1 | 12,2 | 453,9 |

  - Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

При разработке месторождения будут образовываться отходы производства и потребления, связанные непосредственно с производственной деятельностью по разработке карьера, а также с нахождением на территории объекта людей и работы механизмов.

Перечень и количество образующих отходов, а также удельные нормативы образования отходов приняты в соответствии со «Сборником удельных показателей отходов производства и потребления, Москва 1999 г.».

- мусор от бытовых помещений (200 кг/чел);

- масла дизельные отработанные (0,77 л/100л топлива);

- обтирочный материал, загрязненный маслами (2,18 кг/10тыс. км пробега);

- аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные, с не слитым электролитом (4,18 кг/10 тыс. км пробега);

- масла трансмиссионные отработанные (0,05л/100л топлива);

- отработанные шины (19,1 кг / 10 тыс. км пробега);

- лом стальной несортированный (86 кг/10 тыс. км пробега);

- отходы (осадки) из выгребных ям и бытовые сточные воды (50л/чел/сут);

- сучья, вершинки – 20% от объема срубленной древесины (3143 м3) при плотности древесины 0,66 т/м3;

- корни, пни – 15% от объема срубленной древесины (3143 м3) при плотности древесины 0,66 т/м3.

Отходы, норматив образования которых определен рабочим расчетом:

- тормозные колодки отработанные, 0.4 т/год

- лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, 0.1 т/год

В соответствии с санитарными правилами содержания территорий населенных мест размещение твердых бытовых отходов осуществляется в мусоросборник с промежуточным обеззараживанием 10% раствором хлорной извести. По мере заполнения мусоросборника отходы вывозятся на полигон ТБО.

Ежесменное техническое обслуживание в комплексе с организационно-техническими мероприятиями профилактического характера, направленными на повышение работоспособности парка машин, выполняются на промплощадке карьера.

Согласно «Методическим указаниям по разработке проектов нормативов образования» в общем виде годовой норматив образования отходов определяется по следующей формуле:

ГНо=Но × Q				                              	(2.1)

где

ГНо – годовой норматив образования отходов, т;

Но – норматив образования отходов, т/расчет. ед.

Q – годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных услуг и пр., относительно которых рассчитан норматив образования отходов.

Характеристика отходов, рассчитанные годовые нормативы и способ их удаления представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Характеристика отходов и способ их удаления на промышленном объекте

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код отходов по ФККО [5] | Периодичность образования отходов | Годовой норматив образования | Способ складирования | Дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мусор от бытовых помещений несортированный | Вагончик-бытовка | 7 3 3 1 00 0 1 72 4 | ежесуточно | 81,8 | складирование в мусоросборник | вывоз на полигон ТБО |
| 2. Отходы минеральных масел моторных | Промплощадка | 4 06 110 01 31 3 | периодически | 0,22 | сбор в металлические емкости | вывоз на регенерацию или утилизацию |
| 3.Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) | Промплощадка | 9 19 204 02 60 4 | периодически | 0,04 | складирование в мусоросборник | Вывоз на утилизацию |
| 4.Аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные, с электролитом | Промплощадка | 9 20 110 01 53 2 | периодически | 0,15 | накапливаются на временной площадке | вывоз на базу «Вторцветмет» |
| 5. Отходы (осадки) из выгребных ям | Выгреб хозяйственно-бытовых стоков | 7 32 100 01 30 4 | периодически | 675,2 | накапливаются в водонепроницаемом выгребе | вывоз на очистных сооружений |
| 6. Отходы минеральных масел трансмиссионных | Промплощадка | 4 06 110 01 31 3 | периодически | 0,16 | сбор в металлические емкости | вывоз на регенерацию или утилизацию |
| 7. Шины пневматические автомобильные отработанные | Промплощадка | 9 21 110 01 50 4 | периодически | 0,6 | накапливаются на временной площадке | Вывоз на утилизацию |
| 8. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Промплощадка | 4 61 010 01 20 5 | периодически | 0,20 | накапливаются на временной площадке | вывоз на базу «Вторчермет» |
| 9. Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | Участок работ | 1 52 110 01 21 5 | переодически | 415,0 | Специально отведенное место на территории, с последующим размещением в отработанном пространстве карьера | Вывоз на утилизацию |
| 10. Отходы корчевания пней | Участок работ | 1 52 110 02 21 5 | переодически | 310,0 |  | Вывоз на утилизацию |
| 11. Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | Промплощадка | 9 20 310 01 52 5 | периодически | 0,3 | накапливаются на временной площадке | вывоз на базу «Вторчермет» |
| 12. Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | Промплощадка | 4 82 411 00 52 5 | периодически | 0,1 | сбор в металлические емкости | вывоз на регенерацию или утилизацию |

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки характеризуются (по сухому веществу) следующими компонентами: взвешенные вещества 58,07%, БПКполн. неосветленной жидкости 20,1%, азот аммонийных солей N 7,17%, фосфаты Р2О5 2,95%, хлориды (Сl) 8,04%, поверхностно-активные вещества (ПАВ) 2,23%, моющие вещества 1,43%. По таблице 3 (приказ МПР РФ № 511 от 15.06.2001) данный вид отходов отнесён к отходам IV класса опасности.

Объекты временного хранения (накопления) отходов запроектированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

Металлические емкости установлены на открытых специально оборудованных площадках, имеющих поверхность с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием.

  - Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по снижению негативного влияния на растительный мир:

При проведении работ по разработке карьера необходимо выполнять мероприятия для минимизации техногенного воздействия на растительность территории:

- запрещение повреждения растительного покрова, выполнение планировочных работ за пределами отведенных территорий;

- использование тяжелой техники с учетом возможного нарушения поверхностного слоя грунта, которое может привести к эрозии и разрушению растительности;

- контроль фитосанитарного состояния вырубок в полосе отвода (своевременное удаление порубочных остатков);

-  строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

- своевременная рекультивация земель.

Проектом предусмотрено удаление древесной растительности, снятие почвенно-растительного слоя, что повлечет снижение плодородности угодий.

Проектом рекультивации предусмотрено восстановление плодородности почвенного слоя, включающее нанесение песчано-торфяной смеси, внесение удобрений с целью повышения плодородия и биологической активности почв.

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования предусматривается ряд организационных и биотехнических мероприятий:

- строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль техногенного и шумового загрязнения окружающей среды;

- проведение тщательной уборки порубочного материала - исключение создания благоприятных условий для размножения вредителей леса;

-  перемещение строительной техники в пределах строго отведенных дорог;

-  жесткий контроль обращения пищевых и бытовых отходов на территории производства работ;

- проведение разъяснительной работы с персоналом для предупреждения любых случаев браконьерства.

  - Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций для объекта проектирования могут являться:

- аварии, пожары вследствие нарушения технологического процесса на объекте;

- аварии на расположенных рядом потенциально опасных производственных объектах и транспортных коммуникациях;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут повлечь аварии на проектируемом объекте;

- постороннее вмешательство в деятельность объекта проектирования (подготовка и проведение террористических актов.

Одним из важнейших элементов системы управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах является организация на предприятии производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями "Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", утвержденных постановлением Правительства РФ № 263 от 10.03.99.

Электрозащита

Защита от опасности перехода напряжения на нетоковедущие части электрооборудования в условиях эксплуатации открытых горных разработок достигается проведением комплекса мероприятий:

1. Профилактика изоляции.

2. Непрерывный контроль изоляции: состояние изоляции сети фиксируется измерительными приборами и сигнальными устройствами в течение всего срока работы электроустановки.

3.Защитное отключение, что обеспечивает автоматическое отключение всей электросети в случае повреждения изоляции, пробоя на корпус и при снижении сопротивления изоляции сети до предельно критического уровня.

4. Изоляция нетоковедущих частей, применяемая для ручных электроинструментов.

5. Общие меры безопасности. Применение изолирующих подставок, бот, перчаток, маркировки и другие мероприятия.

6. Проверка и испытание заземляющих устройств при сдаче и в процессе эксплуатации.

Системы мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера

Данным проектом не предусматривается оборудование проектируемого объекта индивидуальными системами мониторинга опасных природных процессов.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещений о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

  - Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

В зоне влияния карьера отсутствуют рыбохозяйственные водоемы, поэтому мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов не разрабатываются.

  - Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

    - Основные требования к ведению горно-экологического мониторинга

Экологический мониторинг на объектах горнодобывающих предприятий осуществляется в целях снижения вредного влияния горных работ на окружающую среду, обеспечения их безопасного ведения и охраны недр, для информационного обеспечения управления в области рационального и комплексного использования ресурсов, охраны окружающей среды и безопасного ведения горных работ. Он представляет собой систему периодических наблюдений в течение всего периода добычных работ. В первую очередь – это визуальная регистрация всех изменений в природной среде на близлежащей территории (Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых, 2000).

Ведение горно-экологического мониторинга должно выполняться в соответствии с требованиями двух основных нормативных документов, регламентирующих выполнение экологических работ на добывающих предприятиях:

«Временное положение о горно-экологическом мониторинге», утверждено в 1997 г. Госгортехнадзором РФ, Министерством природных ресурсов РФ и Госкомгеологией РФ;

«Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденных Минприродресурсы в 2000 г.

Мониторинг охватывает, как непосредственно площадь ведения горных работ, так и зону существенного влияния разработки месторождения на окружающую природную среду. На площади ведения мониторинга выделяется 3 зоны:

1. Зона непосредственного ведения горных работ и размещения технологических объектов в пределах границ горного отвода.

2. Зона существенного влияния разработки месторождения на окружающую природную среду.

3. Периферийная зона, примыкающая к зоне существенного влияния разработки месторождения (зона фонового мониторинга).

На участке работ карьера границы зоны 1 определяются по рабочему борту – фронтом ведения горных работ, по нерабочему борту - границей отвалов вскрышных пород. Верхней границей принимается поверхность земли, а нижней подошва отрабатываемых балансовых запасов. В процессе работ, граница зоны 1 будет расширяться, и на конец отработки будет совпадать с горным отводом карьера.

Зона 2. Граница зоны определяется показателями изменения уровня и химического состава подземных вод, а также ореолами пылевых выпадений от объектов предприятия и не будет иметь постоянных границ.

Работы по ГЭМ будут разбиты на годовые этапы, что обуславливается изменением масштабов горных работ по времени отработки карьера.

Горно-экологический мониторинг предусматривает:

    - Учет движения запасов и потерь при добыче и переработке полезного ископаемого

Учет движения запасов и потерь щебенистого грунта при добыче  производится согласно основным нормативным документам:

- Сборник нормативных актов «Об учете разведанных запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и списания с баланса запасов горнодобывающих предприятий», выпуск 10, ВИЭМС, Росгеолфонд, М., 1998 г.;

- Инструкция по учету запасов полезных ископаемых и составлению отчетных балансов по формам 5-ГР.

Работа по учету движения запасов и потерь производится геолого-маркшейдерской службой предприятия. Информация о движении запасов вносится в «Книгу первичного учета движения запасов» и на конец отчетного периода заполняется «Книга списания запасов полезных ископаемых» На их основе составляются ежегодная статистическая отчетность, которая представляется в территориальный геологический фонд и территориальный орган Госгортехнадзора.

Формы государственной федеральной статистической отчетности по движению запасов - №5-ГР.

Объемы, методика, периодичность, перечень документации и другие показатели работ геологической маркшейдерской службы предприятия, на информативной базе которых производится учет движения запасов и потерь ПИ, регламентируются типовыми ведомственными инструкциями – «Инструкция по производству маркшейдерских работ, 1987 г . На основе ведомственных типовых инструкций на предприятии разработаны «Положения о геологической и маркшейдерской службах» определяющие работу этих служб карьера в конкретных условиях при разработке месторождения.

    - Наблюдение за деформациями массива горных пород и отвалов вскрышных пород

Производство работ по слежению за деформациями массива горных пород и отвалов вскрышных пород на карьерах определяется «Инструкцией по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости», 1971 г., а также ведомственными инструкциями по производству маркшейдерских и геолого-маркшейдерских работ на карьерах.

    - Наблюдение за состоянием гидросферы

Мониторинг гидросферы в зоне влияния добычи охватывает, преимущественно, подземные воды, что обусловлено спецификой открытых горных работ – добычей ниже уровня подземных вод. При этом основное влияние на подземные воды будут оказывать водопонизительные работы в карьере, в результате которых на участке горных работ будет формироваться депрессионная воронка. Кроме изменения уровней и структуры потока подземных вод в процессе развития горных работ будет происходить изменение их качественных показателей.

Работы по ГЭМ будут разбиты на годовые этапы, что обуславливается изменением масштабов горных работ, на этапе стабильного периода деятельности и в период затухания горных работ; выбытием наблюдательных скважин при продвижении фронта горных работ и, следовательно, необходимостью бурения новых скважин; а также в связи с корректировкой работ по мере получения новых данных.

Учет объемов откачанной воды производится горно-технической службой горного цеха ежесменно (во время выполнения водопонизительных работ). Результаты наблюдений фиксируются в «Журнале учета объемов откачиваемой воды».

Учет воды, использованной на полив технологических автодорог, производится помесячно экологической службой.

    - Контроль за охраной атмосферного воздуха

Необходимость организации производственного экологического и санитарно-гигиенического контроля качества атмосферного воздуха на предприятии определена законодательными и нормативными актами:

Закон РФ от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями;

Закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» с изменениями;

Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями и дополнениями;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Контроль за охраной атмосферного воздуха включает в себя:

- контроль на источниках выбросов за соблюдением нормативов ПДВ;

- контроль атмосферного воздуха на границе СЗЗ.

Контроль за соблюдением норм ПДВ на источниках выбросов

Система контроля за соблюдением норм ПДВ включает контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу от источников предприятия с целью определения их соответствия установленным значениям ПДВ.

Для различных категорий сочетаний «источник выброса - загрязняющее вещество» устанавливаются следующие периодичности контроля:

I категория - 1 раз в квартал;

II категория - 2 раза в год;

III категория - 1 раз в год;

IV категория - 1 раз в 5 лет.

Для источников I и II категорий периодичность контроля может быть уточнена при наличии статистически обеспеченного ряда измерений концентраций вредных веществ в выбросе, исходя из значений относительного среднеквадратического отклонения.

На основе данных о параметрах выбросов, мероприятиях по их сокращению, а также вкладов источников в уровни приземных концентраций, выполнена оценка параметров Ф и определена категорийность источников выбросов в карьере каждого вещества.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на организованных источниках выбросах осуществляется непосредственно на источниках путем с привлечением аккредитованных лабораторий.

Контроль выбросов от автотранспорта осуществляется расчетным методом на основании действующих нормативно-методических указаний.

Данные контроля являются основанием для расчета ежеквартальной платы за загрязнение атмосферы.

Контроль атмосферного воздуха на границе СЗЗ.

Организация и проведение наблюдений за загрязнением атмосферы  на границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и ближайших населенных пунктах  производится согласно:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.  Минздрав России, 2008 г. (новая редакция, дата введения 01.03.08 г.);

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»  (М.,1991.);

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест».

Перечень приоритетных контролируемых загрязняющих веществ  определён на основе сведений о составе выбросов и расчётных концентрациях загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, полученных при разработке проекта СЗЗ. Ранжирование химических ингредиентов по величине индекса сравнительной неканцерогенной и канцерогенной опасности для каждого вещества установило, что приоритетными веществами являются:

- пыль неорганическая;

- сажа;

- керосин;

- азота диоксид.

Периодичность проведения измерений для получения данных по сезонам года: лето, зима.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наблюдения должны проводиться на внешней границе расчетной СЗЗ и за ее пределами в зоне влияния (населенных мест).

Общее количество точек отбора проб, определённое для контроля атмосферного воздуха в районе расположения карьера «Бурускон»  -  1.

Количество и размещение точек определено с учётом необходимости проведения контроля в ближайших жилых зонах, по всем направлениям от карьера.

Принято следующее расположение точек отбора проб (ПТ):

- ПТ1 – западная граница карьера Бурускон.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.

    - Эколого-радиологические наблюдения

В период проведения оценочных и разведочных работ в период 2011-2016 гг. продолжилось радиометрическое изучение пород с посредством гамма-прослушивания полотна и бортов разведочных канав и по скважинам с помощью гамма-каротажа, особое внимание уделялось изучению продуктивного горизонта. Все пробуренные в этот период скважины охвачены этим методом. Лишь в одной скважине 102, пройденной в пределах залежи Подгорная (РЛ-5) выявлена аномалия повышенной гамма активности в интервале 28,3-30,3 м. Была проведена детализация, максимальное значение составило 164 мкР/ч. Аномалия связана с карстовыми отложениями.

Характеристика гамма-активности изучаемых пород по выделенным литологическим признакам приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Характеристика гамма-активности пород баритовых залежей Кутень-Булукского месторождения

| Литологическая характеристика | Значение радиоактивности, мкР/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | от | до |
| Известняки | 3 | 10 |
| Глинистые сланцы | 15 | 25 |
| Баритовые руды | 3 | 10 |
| Углисто-кремнистые сланцы | 25 | 40 |

Основываясь на плотности применяемой поисково-разведочной сети и характеристике выявленных ранее урановых проявлений можно сделать вывод, что площадь рудного поля Кутень-Булукского месторождения надежно опоискована и выявление здесь руд с повышенным значением урана, вряд ли возможно.

Кроме того, проведена радиационно-гигиениеская оценка гравитационного концентрата, произведенного из баритовых руд месторождения при изучении материала крупнообъемных технологических проб на предприятии ООО «ЛЕО».

Проведенными радиационно-гигиеническими исследованиями установлено, что получаемый концентрат по содержанию естественных радионуклидов соответствует 1-му классу материалов (суммарное содержание естественных радионуклидов менее 370 бк/кг) и может применяться в химической, в изготовлении красок, электротехнической, нефте-, газодобывающей для приготовления буровых растворов – в качестве утяжелителя, асбестотехнической, геологоразведочной отраслях промышленности, в качестве наполнителя для пластмасс, в производстве огнеупорных материалов, в строительстве в качестве наполнителя в штукатурные смеси (Экспертное заключение №814 от 22.07.2015г. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области).

    - Мониторинг почв

Мониторинг состояния почв осуществляется в соответствии с требованиями следующей нормативной и методической документации:

- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 16.04.2003 г.

- МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. 7.02.1999 г.

- ГОСТ 17.4.3.06-86. Почвы. Общие требования  к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод, почвы. Основные положения.

- ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методикам определения загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана  природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

- ГОСТ 28168-99. Почвы. Отбор проб.

- ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03. Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений.

- Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 7 февраля 1999г.

- Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и в почве. – Утв. 15.05.1990 г. № 5174-90;

- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель, М., 1995г.

- Перечень методик, внесенных в государственный реестр методик количественного химического анализа Часть 2. Количественный химический анализ почв и отходов (на 01.05.2004г.).

Состояние почв в зоне воздействия промышленного объекта  обусловлено как природными факторами, так и факторами антропогенного характера, включающими:

- ухудшение химического состава почв под воздействием выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных источников, организованных и неорганизованных;

- ухудшение качества почв в результате неправильного сбора, перемещения и хранения отходов, пыления отвалов;

- деградация почв в связи с обезвоживанием из-за сработки уровня подземных вод на территории депрессионной воронки;

- процессы рекультивации почв;

- усиление ветровой и водной эрозии ослабленных почв.

Контроль состояния почв осуществляется на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03. Согласно данному документу, требования к почвам сельскохозяйственных угодий основываются на ПДК химических веществ в почве с учетом лимитирующего показателя вредности и приоритетности показателя. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами разделены на категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные. Методика определения категории почв излагается в этом же документе.

В районе карьера находятся почвы лесохозяйственного назначения. Основные показатели оценки состояния почв, требующие контроля в соответствии с МУ 2.1.7.730-99, представлены в таблице 2.15.

Оценка уровня химического загрязнения почв проводится по суммарному показателю загрязнения  (Zc).

Таблица 2.14 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zc)

| Категория загрязнения почв | Величина Zc | Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Допустимая | менее 16 | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | 16-32 | Увеличе6ние общей заболеваемости | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | 32-128 | Увеличение общей заболеваемости, числа частоты болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функции сердечно-сосудистой системы | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. |
| Чрезвычайно опасная | более 128 | Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов при беременности, числа преждевременных родов, мертво рождаемости гипотрофии новорожденных) | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах |

Фоновая точка отбора проб почвы должна располагаться на расстоянии не менее 3 км к югу от границы карьера, так как наименьшее количество ветров, согласно розе ветров, имеет северное направление.

Согласно данному документу также, при контроле загрязнения почв промышленными источниками площадки для отбора проб располагают на площади трехкратной величины санитарно-защитной зоны вдоль векторов розы ветров на расстоянии 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 м и более от источника загрязнения (ГОСТ 17.4.4.02-84).

Таблица 2.15 - Объекты наблюдения и основные показатели оценки санитарного состояния почв

| № п/п | Показатели | Жилая зона | Зона санита рной охраны водоемов | Промышленная зона | Почвы с/х, в том числе рекульт ивиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН | + | + | + | + |
| 2 | Тяжелые металлы (медь, цинк, марганец), мг/кг | + | + | + | + |
| 3 | Нефтепродукты, мг/кг | + | + | + | + |
| 4 | Фенолы, мг/кг | + | + | + | + |
| 5 | Сернистые соединения, мг/кг | + | + | + | + |
| 6 | Радиоактивные вещества, Ки/г | + | + | + | + |

Для возможности сравнения результатов анализов, отбор проб следует проводить ежегодно в один и тот же период.

Подготовка проб к анализу проводится в соответствии с видом анализа. В лаборатории проба освобождается от посторонних примесей, доводится до воздушно-сухого состояния, тщательно перемешивается и делится на части для проведения анализа. Отдельно оставляется контрольная часть от каждой анализируемой пробы (около 200 г) и хранится в холодильнике 2 недели на случай арбитража.

Одновременно с отбором проб почв отмечаются температура воздуха, температура почвы в точках отбора,  влажность воздуха, наличие осадков, выпавших в ближайший день до момента отбора проб с отметкой объема выпавших осадков.

    - Мониторинг животного населения

При карьерной разработке прежде всего нарушается режим подземного стока. На втором месте по значимости - формирование мезо- и микрорельефа. Третье – изменение механического и химического состава почв. Четвертое – уничтожение растительности и среда обитания животных. Пятое – изменение эстетических свойств ландшафта. Соответственно мониторинг должен вестись по этим пяти направлениям. Подбор объектов слежения, зонирование нарушенной территории проводится также по каждому направлению.

При организации необходимо:

1. Выявить фоновые и техногенные средообразующие факторы определяющие видовое разнообразие населения животных, полово-возрастную структуру и плотность популяционных группировок, а также сезонную и многолетнюю динамику численности.

2. Классифицировать фоновые и нарушенные местообитания наземных позвоночных и составить карту масштаба 1:25000 с врезками на ключевые участки. Типизировать условий обитания с учетом геоморфологического строения ландшафта, распространения типов растительности и структурных особенностей территории, а также по степени техногенной нарушенности. Уточнить зоны воздействия (прямого, косвенного и буферного) с учетом переноса загрязнителей, а также миграционным путям животных.

3. Выявить индикаторные виды по экологическим группам: растительноядные, насекомоядные, хищники; околоводные, наземные; оседлые, мигранты; по систематическому признаку: птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся.

4. Оценить экологическую емкость выделенных типов местообитаний, ее естественную и техногенную изменчивость для основных промысловых, индикаторных и редких видов по кормовым, защитным и гнездопригодным условиям.

5. Выявить патологические изменения в морфологическом строении тела и гистологии внутренних органов индикаторных видов в зоне техногенного поражения. Определить пороговые значения загрязнения вызывающие различные последствия для населения животных. Провести количественную оценку движения загрязнителей по трофическим цепям.

6. Определить степень уникальности и функциональную ценность нарушенных местообитаний для окружающего ландшафта, выявить территории аналоги.

7. Дать прогноз формирования экологических условий обитания животных и предложить рекомендации по реабилитации нарушенных местообитаний и популяционных группировок животных.

Мониторинговые объекты выбираются по принципу единства геоморфологического строения, типа экосистемы и хозяйственного использования, а также подбора аналоговых участков с фоновым состоянием.

Отлов и морфометрическая обработка мелких млекопитающих проводится по стандартным методикам.

    - Мониторинг растительного мира

Подбор объектов слежения, зонирование нарушенной территории проводится по аналогии с мониторингом животного населения и по тем же направлениям.

Для осуществления мониторинга растительности необходимо проводить исследования структуры нарушаемых земель и состава растительности до начала работ и фиксирование ее изменения в во время производственной деятельности и после рекультивации участков.

Необходимо, чтобы воздействие технологических процессов на уровень почвенного состава не привел к вымиранию и исчезновению наиболее редких видов растений, составляющих каркас видовой растительности данного района.

Основным первичным источником мониторинга растительности является таксационная карта лесных угодий района, с точным указанием видов и подвидов состава насаждений. При рекультивации месторождения необходимо отслеживать изменение видового разнообразия для составления прогноза воздействия производственной деятельности.

Различия в создаваемых почвенно-грунтовых условиях на различных участках рекультивированных территорий создают условия для различий в хозяйственном использовании возвращаемых земель. Создаваемые почвенные определяют возможность восстановления того или иного состава почвенного. Изменение почвенного покрова способно повлечь за собой функциональное переустройство структуры хозяйственного использования территорий,  и как следствие изменение условий лесопользования или сельского хозяйства. При рекультивации необходимо учитывать эту тенденцию.

Мониторинг растительного мира обязан выявить результаты работ по восстановлению растительного покрова на местах бывших выработок, предотвратить негативное воздействие на растительность в зоне влияния горных работ.

Основная цель – слежение за изменением продуктивности растительности на рекультивированных участках и в зоне влияния горных работ, соблюдение мер пожарной безопасности.

1. Выявить фоновые и техногенные средообразующие факторы определяющие видовое разнообразие и динамику развития возобновляющихся насаждений.

2. Классифицировать фоновые и техногенные участки по лесорастительным условиям, составить карту масштаба 1:25000 с врезками на ключевые участки. Типизировать условия произрастания растительности с учетом геоморфологического строения ландшафта, распространение типов растительности и структурных особенностей территории, а также по степени техногенной нарушенности. Уточнить зоны воздействия (прямого, косвенного и буферного) с учетом переноса загрязнителей.

3. Выявить индикаторные виды по экологическим группам: древесная и травянистая растительность.

4. Оценить экологическую емкость выделенных типов ландшафтов, их естественную и техногенную изменчивость для основных групп растений по созданным почвенно-грунтовым условиям.

5. Выявить патологические изменения в морфологическом строении растений индикаторных видов в зоне техногенного поражения. Определить пороговые значения загрязнения вызывающие различные последствия для растительности.

6. Определить степень уникальности и функциональную ценность нарушенных территорий для окружающего ландшафта, выявить территории аналоги.

7. Дать прогноз формирования экологических условий формирования насаждений и предложить рекомендации по реабилитации нарушенных угодий и мероприятий по воздействию восстановления растительного покрова.

- ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

  - Платежи за загрязнение атмосферного воздуха

Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" и представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Расчет ежегодных компенсационных платежей за загрязнение атмосферного воздуха

| Вещество | Код | Выбросы. т/год | Базовая ставка, руб./т | Платежи за выбросы, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 301 | 0.004 | 133,1 | 0.53 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 304 | 0.004 | 89,6 | 0.36 |
| Углерод (Сажа) | 328 | 0.006 | 14,5 | 0.09 |
| Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 330 | 0.002 | 43,5 | 0.09 |
| Углерод оксид | 337 | 0.171 | 1,5 | 0.26 |
| Керосин | 2732 | 0.012 | 6,4 | 0.08 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 10.850 | 35,1 | 380.84 |
| Всего |  | 11.05 |  | 382.23 |

  - Платежи за размещение отходов производства и потребления

Платежи рассчитываются только для отходов, подлежащих захоронению либо размещению на собственных специализированных площадках. Расчет платежей представлен в таблице 3.2.

Плата за размещение отходов рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах"

Таблица 3.2 - Расчет ежегодных компенсационных платежей за размещение отходов

| № пп | Наименование вида отхода | Класс опасности | Годовой норматив образования, т | Базовая ставка, руб,/т | Ежегодные платежи, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом | II | 0,15 | 1908,2 | 0,00 |
|  | Итого II класса опасности |  | 0,15 |  | 0,00 |
| 2 | Отходы минеральных масел моторных | III | 0,22 | 1272,3 | 0,00 |
| 3 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | III | 0,16 | 1272,3 | 0,00 |
|  | Итого III класса опасности |  | 0,38 |  | 0,00 |
| 4 | Мусор от бытовых помещений несортированный | IV | 81,8 | 635,9 | 52016,62 |
| 5 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) | IV | 0,04 | 635,9 | 25,44 |
| 6 | Отходы (осадки) из выгребных ям | IV | 675,2 | 635,9 | 429359,68 |
| 7 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органо-минеральными удобрениями | IV | 0,2 | 635,9 | 127,18 |
| 8 | Шины пневматические автомобильные отработанные | IV | 0,6 | 635,9 | 381,54 |
|  | Итого IV класса опасности |  | 757,84 |  | 481910,46 |
| 9 | Породы вскрышные | V |  | 0 | 0,00 |
| 10 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | V | 135 | 1 | 135,00 |
| 11 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | V | 0,2 | 1 | 0,20 |
| 12 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | V | 415 | 0 | 0,00 |
| 13 | Отходы корчевания пней | V | 310 | 0 | 0,00 |
| 14 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | V | 0,1 | 1 | 0,10 |
| 15 | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | V | 0,1 | 1 | 0,10 |
| 16 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | V | 0,3 | 1 | 0,30 |
|  | Итого V класса опасности |  | 860,43 |  | 135,70 |
|  | Итого платежей |  |  |  | 482046,16 |

  - Затраты на восстановление нарушенных земель

Так как все производственные процессы при рекультивации полностью механизированы и выполняются оборудованием, задействованным при разработке месторождения, содержание вспомогательных рабочих проектом не предусматривается.

Применяемое оборудование:

- экскаватор Hyundai R330LC – 1 ед.;

- бульдозер Shantui SD32– 1 ед.;

- автосамосвалы Камаз-6522 – 2 ед;

Таблица 3.3 – Объемы работ по рекультивации нарушенных земель

| Наименование | 2018-2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта 1 категории бульдозером (снятие ПРС), тыс.м3 | 26,8 | 8,1 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 14,1 | 12,2 | 88,8 |
| Погрузка грунта 1 категории в автосамосвалы экскаватором, тыс.м3 | 26,8 | 8,1 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 14,1 | 12,2 | 88,8 |
| Транспортирование ПСП на склад, тыс.м3 | 26,8 | 8,1 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 14,1 | 12,2 | 88,8 |
| Разработка грунта 1 категории бульдозером (нанесение ПРС), тыс.м3 |  |  |  | 26,8 | 9,2 |  | 52,8 | 88,8 |
| ИТОГО объемов работ по горнотехническому этапу рекультивации, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  | 355,2 |
| Семена травы, кг |  |  |  | 1254 | 792 |  | 1164 | 3210 |

Стоимость работ по биологическому этапу рекультивации рассчитана на основании цен данного ресурса http://www.klenpark.ru/stock/plants/price/.

Таблица 3.3 – Затраты на рекультивацию нарушенных земель

| Наименование | 2018-2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка грунта 1 категории бульдозером (снятие ПРС), тыс.руб. | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл |
| Погрузка грунта 1 категории в автосамосвалы экскаватором, тыс. руб. | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл |
| Транспортирование ПСП на склад, тыс.руб. | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл |
| Разработка грунта 1 категории бульдозером (нанесение ПРС),тыс. руб. | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл |
| ИТОГО по горнотехническому этапу рекультивации, тыс. руб. | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл | вкл. в экспл |
| Семена травы, тыс. руб. |  |  |  | 376,2 | 237,6 |  | 349,2 | 963,0 |
| Гидропосев трав, тыс. руб. |  |  |  | 188,0 | 118,0 |  | 174,0 | 480,0 |
| Итого по биологическому этапу рекультивации, тыс.руб. |  |  |  | 564,2 | 355,6 |  | 523,2 | 1443,0 |
| Всего затрат, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 564,2 | 355,6 | 0 | 523,2 | 1443,0 |

  - Общие затраты на восстановление нарушенных земель

Общие затраты представлены в таблице 3.4

Таблица 3.4 – суммарные затраты на природоохранные мероприятия

| Наименование | 2018-2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Платежи за загрязнение воздуха, тыс. руб. | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,8 |
| Платежи за размещение отходов, тыс. руб. | 1928,0 | 482,0 | 964,0 | 964,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 5784,0 |
| Затраты на рекультивацию земель, тыс. руб. |  |  |  | 564,2 | 355,6 |  | 523,2 | 1443,0 |
| Итого, тыс. руб. | 1929.6 | 482.4 | 964.8 | 1529.0 | 838.0 | 482.4 | 1005.6 | 7231.8 |

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987 г.

- Показатели затрат на производство рыбоводной продукции и содержание маточного, ремонтно-маточного и коллекционного стад на 2011-2013 годы для организаций, занимающихся искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов Российской Федерации. ОАО «ВНИЭРХ». Москва, 2009 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. – ГП «Центринвестпроект», 1998 г.

- Приказ Росрыболовства от 19.04.2010 № 349 «Об утверждении временных биотехнических показателей по разведению молоди (личинок) в учреждениях и на предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, занимающихся искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения».

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Ангаро-Енисейский район, Т. 16, вып. 1. Енисей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

- Савченко А.П., Соколов Г.А., Смирнов М.Н., Лаптенок В.В., Бриллиантов А.В. Определение ущерба наносимого животному миру при изменении Среды обитания под воздействием антропогенных факторов: Учебное пособие \ Красноярский государственный университет. Красноярск, 1996. 59 с.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Новая редакция

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». – Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 г.

- СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод». – Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 г.

- Янин В.П. Техногенные геохимические ассоциации в донных отложениях малых рек. М., 2002. – 52 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лицензия на право пользования недрами АБН 00359 ТР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Протокол запасов